北京市安全生产培训机构有限空间特种作业人员培训

基本设备、设施配备标准目录

| 设备名称 | 设备要求 | 数量 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式气体检测报警仪 | 可测量O2、可燃气体、H2S、CO（涵盖单一型、复合型、扩散式及泵吸式）（符合GB 12358要求） | 2台 | 自有 |
| 气体检测管装置 | 可测H2S、CO2、、CO等（符合GB/T 7230） | 3套 | 自有 |
| 采气泵 |  | 2台 | 自有 |
| 采气导管 | ≥5m | 2根 | 自有 |
| 防爆风机 | 符合JB/T 8523要求 | 1台 | 自有 |
| 小型移动发电机 | 与风机匹配 | 1台 | 自有 |
| 风管 | ≥5m | 1根 | 自有 |
| 防爆灯 | 符合QB 1417要求 | 1个 | 自有 |
| 防爆对讲机 |  | 1对 | 自有 |
| 半面罩防毒面具 | 符合GB 2890要求 | 2个 | 自有 |
| 全面罩防毒面具 | 符合GB 2890要求 | 2个 | 自有 |
| 滤毒罐（盒） | A型、B型、CO型、H2S型 （符合GB 2890要求） | 各1个（对） | 自有 |
| 送风式长管呼吸器 | 符合GB 6220要求 | 2个 | 自有 |
| 正压式空气呼吸器 | 符合GB/T 16556要求 | 3套 | 自有 |
| 安全帽 | 符合GB 2811要求 | 2个 | 自有 |
| 全身式安全带 | 符合GB 6095要求 | 2条 | 自有 |
| 安全绳 | 符合GB 24543要求 | 2条 | 自有 |
| 防护服 | 符合GB/T 20097要求 | 2套 | 自有 |
| 防护眼镜 | 符合GB 14866要求 | 2个 | 自有 |
| 防护手套 |  | 2双 | 自有 |
| 防护鞋（靴） | 符合GB 21147、AQ/T 6108要求 | 2双 | 自有 |
| 三脚架 |  | 1个 | 自有 |
| 绞盘 | 绳索长度＞10m 最大工作负荷1000kg | 1个 | 自有 |
| 救生索 |  | 2个 | 自有 |
| 安全梯 |  | 1个 | 自有 |
| 逃生呼吸器 |  | 1个 | 自有 |
| 沙袋人 |  | 2个 | 自有 |
| 锥筒（护栏） |  | 4个 | 自有 |
| 警戒线 | 符合GA375 要求 | 1盘 | 自有 |
| 警示标识 | 符合GB 2893、GB 2894要求 | 若干 | 自有 |
| 心肺复苏模拟人 |  | 1个 | 自有 |
| 竖向作业模拟设施 | 平台距地＞2m、平台面积3m×3m、操作口面积1 m×1m 设工作梯 | 1个 | 自有 |
| 横向作业模拟设施 | 操作口面积1 m×1m | 1个 | 自有 |

注：警示标识应包括“当心缺氧”、“当心爆炸”、“当心中毒”、“当心坠落”、“注意安全”、“注意通风”、“必须系安全带”、“必须戴防毒面具”、“禁止入内”、“有限空间作业安全告知牌”等。

引用标准列表

GB 2811安全帽                         GB 2890呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB 2893安全色                         GB 2894安全标志及其使用导则

GB 6095安全带                         GB 6220呼吸防护 长管呼吸器

GB/T 7230气体检测管装置               GB 12358作业环境气体检测报警仪通用    技术要求

GB/T 16556自给开路式压缩空气呼吸器    GB 24543坠落防护 安全绳

JB/T 8523防爆通风机 技术条件          QB 1417防爆灯具安全要求

GA 375警戒带                          GB 14866个人用眼护具技术要求

GB/T 20097 防护服 一般要求             GB 21147个体防护装备 防护鞋

AQ/T 6108安全鞋、防护鞋和职业鞋的选择、使用和维护