京安监发〔2010〕117号

关于印发北京市煤矿安全生产标准化标准及考评办法的通知

京煤集团：

按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于深入持久开展煤矿安全质量标准化工作的指导意见》（安监总煤行〔2009〕117号）的有关要求，现将北京市煤矿安全生产标准化标准及考评办法印发给你们，请你单位结合本单位实际，参照本标准的要求，制定本企业的各级安全生产标准化标准，全面、深入、持久的开展安全生产标准化活动，进一步促进安全生产工作的持续、稳定、健康发展。

附件：1．北京市安全生产标准化矿井考评办法

2．北京市安全生产标准化矿井标准及评分办法

3．北京市安全生产标准化矿井申请表

本通知自2010年10月9日起实施。

北京市安全生产监督管理局    北京煤矿安全监察分局

北京市发展和改革委员会

二〇一〇年九月九日

主题词：煤矿  安全  管理  通知

抄送：国家煤矿安监局行管司。

北京市安全生产监督管理局办公室  2010年9月9日印发

附件1

北京市安全生产标准化矿井考核评级办法

第一条  本标准及考核评级办法适用于北京市区域内的所有煤矿（矿井）。

第二条  安全生产标准化煤矿（矿井）应具备以下条件：依法取得“六证”（采矿许可证、煤矿安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、营业执照）且合法有效；考核年度内实现安全考核目标，其中一级煤矿安全生产标准化矿井考核年度内未发生死亡事故；采掘关系正常；监测监控系统可靠有效；按规定建立防治水、防灭火、防尘系统；未使用国家明令淘汰的采煤工艺和支护方式；无超层越界开采等违法违规行为。

第三条  安全生产标准化煤矿（矿井）考核内容分十个专业项目，即：安全管理、采煤、掘进、通风、机电、运输、采掘机电运输、地测防治水、安全监控、运销。

第四条  各专业项目满分为100分，分值计算方式：

安全生产标准化各专业项目得分=（本年度内矿自评各专业项目得分之和/煤矿自评次数）×0. 6+（本年度内公司考评得分之和/考评次数）×0. 4。

（采煤、掘进专业项目每月、季考评得分=参与考评工作面得分之和/参与考评工作面个数）。

第五条  安全生产标准化煤矿（矿井）满分为100分。

总分值=安全管理专业项目分值×0.1+采煤专业项目分值×0.15+掘进专业项目分值×0.15+通风专业项目分值×0.15+机电专业项目分值×0.1+运输专业项目分值×0.1+采掘机电运输专业项目分值×0.1+地测防治水专业项目分值×0.05+安全监控专业项目分值×0.05+运销系统专业项目分值×0.05。

第六条  煤矿每月开展1次安全生产标准化煤矿（矿井）的考评，公司每季度组织一次对各煤矿（矿井）的安全生产标准化考评。

每年年底前，煤矿可以聘请经安全生产标准化管理部门认可的有相应安全评价资质的中介机构按照本考评办法进行一次考评。

第七条  安全生产标准化煤矿（矿井）按分值分三个等级：

一级：总分90分以上，低于90分的小项不多于5项且在80分以上。

二级：总分80分以上，低于80分的小项不多于5项且在70分以上。

三级：总分70分以上，低于70分的小项不得多于5项且在60分以上。

第八条  各煤矿于次年的1月初向集团公司申报安全生产标准化煤矿（矿井）申请材料，经审核合格后，报市安全生产监督管理局（北京煤矿安全监察分局）。聘请中介机构进行考评的，将中介机构考评结果一并上报。

第九条  市安全生产监督管理局（北京煤矿安全监察分局）会同市发展改革委对申请材料进行审核。

聘请中介机构考评的，企业申报等级和中介机构考评结果一致，认定为同级安全质量标准化矿井；企业申报等级和中介机构考评结果不一致的，按低等级的结果认定。

未聘请中介机构考评的，市安全生产监督管理局（北京煤矿安全监察分局）会同市发展改革委对申请材料进行核实，必要时可进行现场核查，根据核查情况认定相应的等级。

第十条  市安全生产监督管理局（北京煤矿安全监察分局）、市发展改革委每年对市级安全生产标准化煤矿（矿井）名单进行公告，接受社会监督。

第十一条  审核过程中发现存在重大安全生产隐患或弄虚作假的，取消申报资格。

附件2

北京市安全生产标准化矿井标准及评分办法

一、安全管理

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一安全管理机构 20分 | 1．有专门安全管理职能部门。 2．安全管理人员配备符合要求。 | 无专门机构扣8分 人员配备不符合有关规定，每少1人扣2分，每发现1人不具备相应资质扣2分，扣完本项分为止。 |
| 二 安全规章制度 25分 | 1．有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、岗位安全生产责任制。 2．有安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、入井检身制度、出入井人员清点制度，爆破器材使用管理制度、安全质量检查及跟踪处理制度、安全教育培训制度、设备器材检查维修管理制度，各工种安全操作规程。 | 每缺1项扣1分，扣完该项分为止。 |
| 三 安全费用提取及使用 5分 | 1．建立制度 2．按规定提取 3．按要求使用 | 无制度扣3分；未提取扣5分，提取不符合规定扣1分；使用不符合规定扣1分, 扣完本项分为止。 |
| 四 隐患排查治理 10分 | 1.建立隐患排查台帐. 2.隐患排查次数符合规定. 3.隐患排查内容符合要求. 4.隐患及时治理. | 无台帐扣3分，排查次数每缺1次扣1分，每次排查内容不全扣1分，隐患未治理1次扣3分, 扣完本项分为止。 |
| 五 灾害预防处理计划和应急预案 5分 | 1.有灾害预防处理计划. 2.有应急预案. 3.按规定进行应急演练. | 无灾害预防处理计划扣5分，未落实扣5分，落实不到位扣2分；无预案扣5分；未进行演练扣5分，记录不清扣1分,扣完本项分为止 |
| 六 调度通讯 5分 | 1.矿井上下通讯畅通 2.有专门的矿井调度机构和人员 3.矿调度记录和台帐完整. 4.矿对外通讯畅通. | 每缺1项扣2分,扣完本项分为止. |
| 七 安全培训 15分 | 1.有年度培训计划. 2.“三项岗位人员”持证上岗. 3.从业人员上岗培训符合规定. 4.规程培训记录齐全. | 无年度培训计划扣3分分，计划没有针对性扣1分；1人无证上岗扣15分，1人未持证上岗扣1分；上岗培训1人不符合规定扣1分，培训记录不全扣1分；规程培训1人未参加扣15分，各项累计扣完本项分为止。 |
| 八 图纸 15分 | 有矿井地质和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、通风系统图、井下运输系统图、矿井监测装备布置图、排水、防尘、压风等管路系统图、井下通讯系统图、井上下供配电系统图、井下电气设备布置图、井下避灾路线图等图纸。 | 每缺少1种图纸扣2分，每发现1种图纸与实际不符或填绘不全、不及时扣1分，扣完本项分为止。 |

二、采煤

（一）综合机械化采煤工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 顶板管理 5分 | 1.采高超过支架的有效支撑高度时，采取有效措施。 2.机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm，顶板冒落高度大于300mm时必须采取特殊支护措施。 3.工作面顶板不出现台阶下沉，支架前梁接顶搁实。 4.留顶煤或托夹开采时，有专项批准措施。 5.最大、最小控顶距及空顶距符合规程规定。 6.进、回风顺槽与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后，滞后距离必须在作业规程中明确规定）。 7.用全部垮落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高。局部悬顶和冒落高度不充分时，要进行强制放顶。特殊条件下不能强制放顶时，要有强支可靠措施，要有矿压监测手段并预测预报。 | 第1、3小项不合格扣2分；第5小项不合格扣5分；其余每小项一处不合格扣3分 。 累计计算 |
| 三 工作面管理 15分 | 1.工作面支架成直线，偏差不超过50mm，支架中心距偏差不超过100mm。 2.支架初撑力不低于规定值的80%。 3.支架顶梁与顶板平行支设，最大仰俯角小于7°。 4.煤壁平直，不出现伞檐。 5.随机移架时 (支架) 与机组间的距离符合作业规程。 6.相临支架间没有明显错差（不超过顶梁侧护板高2/3），支架不挤不咬，架间空隙不超过规定。 7.回采率达到规定，不丢顶底煤（必留时要有专项批准的措施），浮煤净（工作面在2m2内浮煤均厚不超过30mm）。 8.工作面倾角大于15°的地段，移架时下方10m内不得有人。 9.移架（回柱）操作方法、程序符合作业规程规定。 | 第8、9小项不合格扣5分；其他各小项不合格扣2分。 累计计算 |
| 四 采煤机运行管理 5分 | 1.电气不失爆。 2.采煤机司机及检修工持证上岗；严格执行设备保养、检修制度，并有记录。 3.各种保护齐全、有效。 4.各种操纵手把灵活、可靠；各种仪表齐全、完好。 5.所有联结紧固件完整、齐全，无松动。 6.电缆、油管、水管无挤压和破损，无死弯。 7.红外线操作站及遥控器要灵敏、可靠，ＰＯＤ显示器显示功能正常。 8.各部运转正常，声音、温度、振动无异常。 9.冷却和喷雾用水进口流量与采煤机使用要求相符，水进口压力为1.5--４.0MPa，水过滤器清洁无堵塞，喷嘴无堵塞或损坏，喷水呈扩散雾状。 10.液压过滤器滤网清洁、畅通。 11.各油位符合要求,各润滑点按时注油。 12.导向滑靴磨损不超过10mm,牵引轮与销排啮合正常，牵引轮齿面无压溃、变形及磨损过量。 13.滚筒齿座无变形、开焊，截齿固定良好，截齿缺少或截齿无合金的数量不超过10%，齿座损坏或短缺数量不超过2个。 14.电缆夹齐全牢固，不出槽，电缆不受拉力。 15.及时清理采煤机上表面的岩、煤，不影响机器散热。 | 第1-3小项一处不合格扣3分；第4-8小项一处不合格扣2分；第9-11小项一处不合格扣1分；第12-15小项中一处不合格扣1分。 累计计算 |
| 五 安全出口与端头支护 10 分 | 1.工作面上下端头支护、高度符合作业规程规定，支架初撑力和工作阻力符合规程规定。 2.端头支架或过渡支架紧贴上下煤壁 ，并与工作面支架衔接好；采用单体支柱管理端头，具体要求在规程中明确。 3.工作面上、下出口的两巷超前支护符合规程规定，距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱。 4.上下顺槽至工作面煤壁超前20m范围内支柱完整无缺，巷道高度不低于规程规定，行人道宽不小于0.8m。 5.工作面采高大于上顺槽高度，上端头与上顺槽衔接处的高度一致。 6.上下端头安全出口保持畅通，无堆积物。 | 第1、2、5小项一处不合格各扣3分；其他各项不合格扣2分。 累计计算 |
| 六 泵站管理 5分 | 1.泵站专人管理，持证上岗，保持泵站清洁，泵箱定期清理，油位合适，水质清洁。 2.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥30MPa； 3.乳化液浓度3%～5%，有现场配比检测手段,三班填写检测记录。 4.工作室液面高度在过滤隔板以下，每周对乳化液箱各过滤部位清理一次，有记录。 5.泵站设备运行超过150 小时要换油，油温保持在70°C以下，乳化液温度保持在50°C以下，有记录。 | 第2小项中一处不合格各扣5分；其余小项不合格各扣1分。 扣完本项分为止 |
| 七 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不符合扣2分。 累计计算 |
| 八 机电运输设备 10分 | 1.设备完好、保护装置齐全有效、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方（电气设备无法避开上方有淋水的地方时，要有有效的防水设施）。 2.电气设备上架，干净整齐，无积尘，标牌内容准确，悬挂位置合理。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑或地锚，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.电缆接线盒、操作按钮严禁落地，吊挂安全。 6.刮板输送机水平与垂直弯曲≤3°；及时清理输送机底链回煤。 7.胶带输送机机架、托辊、清扫器等齐全完好，胶带不跑偏，机头、机尾按规定加防护。 8.绞车安全设施齐全有效，运行可靠，零件齐全。 9.运输设备之间转载处的搭接合理。工作面输送机链轮中心距顺槽输送机中心的水平距离为500mm，工作面输送机链轮中心距工作面底板的垂直距离为600mm；其它运输设备之间的搭接尺寸执行作业规程中的规定。 10.备用设备和材料放在安全出口20m以外的安全地点，码放整齐。 11.使用照明综合保护。 | 第1-3及11小项不合格一处扣2分；第4-10小项不合格一处扣1分。 扣完本项分为止 |
| 九 一通三防 10 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 十 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 10. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

（二）高档普采工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理工作 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 顶板管理 15分 | 1.单体柱不超长使用，柱打到硬底上，垫板符合作业规程规定。 2.采高超过柱的有效支撑高度时，采取有效措施。 3.工作面无泄液柱、空载支柱，不出现死柱，在用支柱完好。 4.工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高计算不大于100mm/m，大于100mm/m时采取措施。 5.工作面顶板不出现台阶下沉。 6.留顶煤或托夹开采时，有专项批准措施。 7.最大、最小控顶距及空顶距符合规程规定。进、回风顺槽与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后）。 8.用全部垮落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高。局部悬顶和冒落高度不充分（<10m2）时，用丛柱或木垛加强支护，超过10m2时强制放顶。特殊条件下不能强制放顶时，有强支可靠措施，有矿压监测手段并预测预报。 9.切顶线支柱数量齐全，无失效支柱，挡矸有效。特殊支护(戗柱等)符合作业规程要求。放顶时按组配足水平楔。 | 第1、3小项一处不合格扣2分；第4小项不合格扣5分；第10小项不合格扣3分；其他各小项不合格扣2分。 工作面出现连续2根以上或累计达到5根以上漏液柱（或自动卸载柱），扣15分。 累计计算。 |
| 三 工作面管理 15分 | 1.单体液压支柱初撑力，符合作业规程规定(100mm不小于90KN)。 2.支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁少柱。 3.工作面支柱打成直线，其偏差不超过50mm（局部变化带可加柱），柱距偏差不大于50mm，排距偏差不超过50mm。 4.留底煤时，支柱必须穿鞋，钻底不大于200mm。 5.支柱迎山有力，不出现连续3根以上迎山不合格。使用铰接顶梁的工作面铰接率大于90%。 6.煤壁平直。伞檐：伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm。 7.随机挂梁时与机组间的距离符合作业规程要求。 8.回采率达到规定，不丢顶底煤（必留时要有专项批准的措施），浮煤净（工作面在2m2内浮煤均厚不超过30mm）。 9.工作面打眼深度、距离、角度符合作业规程。 10.工作面特殊地点采用人工扒煤时，扒煤前支护及扒煤过程的操作程序符合规程。 11.工作面推采方向与煤层倾向之间夹角符合作业规程规定。 12.回柱放顶操作方法、程序符合规程规定。 13.工作面地质变化处的支护符合作业规程及有关规定。 14.工作面切顶排支护符合作业规程规定。 | 第1小项不合格扣2分/根，连续2根不符合扣5分/处，连续3根以上不符合扣20分；第2小项不合格扣1分；第10、11、12、13、14小项不合格各扣5分；其他各小项不合格扣2分。 工作面出现连续3根以上迎山不符合的支柱，扣15分。 累计计算。 |
| 四 采煤机运行管理 5分 | 1.电气不失爆。 2.采煤机司机及检修工持证上岗；严格执行设备保养、检修制度，并有记录。 3.各种保护齐全、有效。 4.各种操纵手把灵活、可靠；各种仪表齐全、完好。 5.所有联结紧固件完整、齐全，无松动。 6.电缆、油管、水管无挤压和破损，无死弯。 7.红外线操作站及遥控器要灵敏、可靠，ＰＯＤ显示器显示功能正常。 8.各部运转正常，声音、温度、振动无异常。 9.冷却和喷雾用水进口流量与采煤机使用要求相符，水进口压力为1.5--４.0MPa，水过滤器清洁无堵塞，喷嘴无堵塞或损坏，喷水呈扩散雾状。 10.液压过滤器滤网清洁、畅通。 11.各油位符合要求,各润滑点按时注油。 12.导向滑靴磨损不超过10mm,牵引轮与销排啮合正常，牵引轮齿面无压溃、变形及磨损过量。 13.滚筒齿座无变形、开焊，截齿固定良好，截齿缺少或截齿无合金的数量不超过10%，齿座损坏或短缺数量不超过2个。 14.电缆夹齐全牢固，不出槽，电缆不受拉力。 15.及时清理采煤机上表面的岩、煤，不影响机器散热。 | 第1-3小项一处不合格扣3分；第4-8小项一处不合格扣2分；第9-11小项一处不合格扣1分；第12-15小项中一处不合格扣1分。 累计计算 |
| 五 安全出口与端头支护 10分 | 1.工作面上下端头支护形式要符合规程规定，支柱初撑力和工作阻力符合作业规程规定(100mm不小于90KN)。 2.工作面上、下出口的两巷，超前支护符合规程规定，距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱。 3.上下顺槽至工作面煤壁超前20m范围内支柱完整无缺，巷道高度不低于规程规定，行人道宽不小于0.8m。 4.工作面跨采距离不超过5m，有矿批准的安全技术措施。 5.工作面采高大于上顺槽高度，上端头与上顺槽衔接处的高度必须一致。 6.上下端头安全出口保持畅通，无堆积物。 | 第4、5小项不合格各扣3分；其余小项中一处不合格，扣2分。 累计计算。 |
| 六 泵站管理 5分 | 1.泵站专人管理，持证上岗，保持泵站清洁，泵箱定期清理，油位合适，水质清洁。 2.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力不小于18MPa。 3.乳化液浓度2%～3%，有现场配比检测手段。 是 4.工作室液面高度在过滤隔板以下，每周对乳化液箱各过滤部位清理一次，并有记录。 5.泵站设备运行超过150小时要换油，油温保持在70℃以下，乳化液温度保持在50℃以下，并有记录。 | 第2小项不合格扣5分；其余小项不合格各扣1分。 扣完本项分为止 |
| 七 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不符合扣2分。 累计计算 |
| 八 机电运输设备 10分 | 1.设备完好、保护装置齐全有效、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方（电气设备无法避开上方有淋水的地方时，要有有效的防水设施）。 2.电气设备上架，干净整齐，无积尘，标牌内容准确，悬挂位置合理。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑或地锚，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.电缆接线盒、操作按钮严禁落地，吊挂安全。 6.刮板输送机水平与垂直弯曲≤3°；及时清理输送机底链回煤。 7.胶带输送机机架、托辊、清扫器等齐全完好，胶带不跑偏，机头、机尾按规定加防护。 8.绞车安全设施齐全有效，运行可靠，零件齐全。 9.运输设备之间转载处的搭接合理。工作面输送机链轮中心距顺槽输送机中心的水平距离为500mm，工作面输送机链轮中心距工作面底板的垂直距离为600mm；其它运输设备之间的搭接尺寸执行作业规程中的规定。 10.备用设备和材料放在安全出口20m以外的安全地点，码放整齐。 11.使用照明综合保护。 | 第1-3及11小项不合格一处扣2分；第4-10小项不合格一处扣1分。 扣完本项分为止 |
| 九 一通三防 10 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 十 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 10. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

（三）倾斜、缓倾斜整体组合悬移支架采煤工作面

| 项目 | 项目内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 顶板管理 15 | 1.采高不得超过支架的有效支撑高度。 2.托顶煤开采或顶板破碎时，炮（机）道上必须有特殊支护措施，不得有空顶。 3.工作面顶板不出现台阶下沉。 4.最大、最小控顶距及端面距符合作业规程规定。 5.支架接顶，连续出现三架及以上不接顶时必须采取安全技术措施。 6. 响炮后扒煤前必须及时打开翻转板，做好临时支护，工作面严禁空顶作业。 7.移架时移架的下方两部支架内不许有人。 8. 支架初撑力及工作阻力符合作业规程规定。 9.工作面不出现窜矸。 | 第1、2、7、8小项一处不合格各扣5分;其余每小项一处不合格扣3分。 累计计算。 |
| 三 工作面管理 15分 | 1.采煤工艺符合作业规程规定。 2.煤壁平直，无现伞檐。 3.移架与扒煤操作时安全距离符合作业规程规定。 4.支架的托梁在一条线上。 5.工作面的运输机有可靠的防止机头、机尾翻倒和下滑的措施。 6.工作面各种管线吊挂符合规程规定。 7.移架（回柱）操作方法、程序符合作业规程规定。 8.工作面循环进度与支架移动步距一致。 9.工作面采用溜槽溜煤时有防止煤块飞溅的有效措施。 | 第7小项不合格扣5分；其他各小项有一 处不合格扣2分。 累计计算 |
| 四 采煤机运行管理 5分 | （此项考核配备采煤机落煤的工作面） 1.电气不失爆。 2.采煤机司机及检修工持证上岗；严格执行设备保养、检修制度，并有记录。 3.各种保护齐全、有效。 4.各种操纵手把灵活、可靠；各种仪表齐全、完好。 5.所有联结紧固件完整、齐全，无松动。 6.电缆、油管、水管无挤压和破损，无死弯。 7.红外线操作站及遥控器要灵敏、可靠，ＰＯＤ显示器显示功能正常。 8.各部运转正常，声音、温度、振动无异常。 9.冷却和喷雾用水进口流量与采煤机使用要求相符，水进口压力为1.5--４.0MPa，水过滤器清洁无堵塞，喷嘴无堵塞或损坏，喷水呈扩散雾状。 10.液压过滤器滤网清洁、畅通。 11.各油位符合要求,各润滑点按时注油。 12.导向滑靴磨损不超过10mm,牵引轮与销排啮合正常，牵引轮齿面无压溃、变形及磨损过量。 13.滚筒齿座无变形、开焊，截齿固定良好，截齿缺少或截齿无合金的数量不超过10%，齿座损坏或短缺数量不超过2个。 14.电缆夹齐全牢固，不出槽，电缆不受拉力。 15.及时清理采煤机上表面的岩、煤，不影响机器散热。 | 第1-3小项一处不合格扣3分；第4-8小项一处不合格扣2分；第9-11小项一处不合格扣1分；第12-15小项中一处不合格扣1分。 累计计算 |
| 五 安全出口与端头支护 10分 | 1.工作面上下端头支护要符合作业规程规定，支柱（支架）初撑力和工作阻力符合规程规定。 2.使用端头支架时，必须紧贴上下煤壁 ，并与工作面支架衔接好；采用单体支柱管理端头时，符合作业规程规定。 3.超前支护必须符合规程规定，距煤壁10m范围内打双排柱，10--20m范围内打单排柱。 4.上、下顺槽至工作面煤壁超前20m范围内支柱完整巷道高度、宽度符合规程规定，行人道宽不小0.8m。 5.工作面采高大于上顺槽高度时，上端头与上顺槽衔处的高度一致。 6.下端头有防止大块煤矸及物料飞溅的措施。 7.上下端头安全出口保持畅通，无堆积物。 | 第1、2、6小项一处不合格扣3分；其他各小项不合格扣2分。 累计计算。 |
| 六 泵站管理 5分 | 1.泵站专人管理，持证上岗，保持泵站清洁，泵箱定期清理，油位合适，水质清洁。 2.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，泵站压力符合作业规程规定。 3.乳化液浓度处于2%～3%，有现场配比检测手段。 4.工作室液面高度要在过滤隔板以下，每周对乳化液箱各过滤部位清理一次，有记录。 5.泵站设备运行超过150小时要换油，油温保持在70℃以下，乳化液温度保持在50℃以下，并有记录。 | 第2小项合格，扣5分；其余小项合格各扣1分。 扣完本项分为止 |
| 七 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不符合扣2分。 累计计算 |
| 八 机电设备 10分 | （此项工作面没有采煤机落煤时按10分考核；有采煤机落煤时按5分考核） 1.设备完好、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方。 2.设备上架，干净整齐，不得有浮尘，标牌内容准确。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.刮板输送机、皮带、绞车等运行灵敏可靠，配件齐全；及时清理输送机底链回煤。 | 第1小项合格扣1分；第2－5小项合格各扣0.5分。 扣完本项分为止 |
| 九 一通三防 10 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 十 安全设施 5分 | 1.镐、长短撬棍、手锤、手钎、斧子等工具齐全。 2.行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全档等安全设施齐全可靠。 3.坡度大于25°的溜煤坡设安全挡。 4.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 5.规程规定的其它安全设施齐全。 6.进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 十 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

（四）急倾斜整体组合悬移支架放顶煤采煤工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 顶板管理 15 | 1.采高不超过支架的有效支撑高度。工作面最低采高符合作业规程规定。 2.放顶煤阶段高度符合设计要求。 3.最大、最小控顶距及端面距符合作业规程规定。 4.运输顺槽机尾滞后距离不大于最大控顶距离。 5.严禁越过支架后侧档矸板作业。 6.支架接顶，连续出现三架及以上不接顶时必须采取安全技术措施。 7.采煤工作面严禁空顶作业，所有支架架设牢固。 8.顶梁前端顶住煤壁。 9.有预防架前塌冒措施。 10.支柱初撑力和工作阻力符合作业规程规定。 | 第1、3、5、7小项一处不合格扣5分；其余每小项一处不符合扣3分。 累计计算 |
| 三 工作面管理 15分 | 1.采煤工艺及放煤工艺符合作业规程规定。 2.响炮后，及时前移顶梁与后柱（前柱不动）。 3.出前部煤时，边扒煤边移柱。 4.放顶煤前清理好周边杂物，找好退路。端头不许放顶煤。 5.支架的托梁在一条线上。 6.严禁在支架前方放顶煤。 7.工作面各种管线吊挂符合规程规定。 8.移架（柱）操作方法、程序符合作业规程规定。 9.工作面循环进度与支架移动步距一致。 10.工作面运输机有防止机头、机尾翻倒措施。 | 第7小项不符合扣5分；其他各小项有一 处不符合扣2分。 累计计算 |
| 四 安全出口与端头支护 10分 | 1.工作面上、下端头支护符合作业规程规定，支柱（支架）初撑力和工作阻力符合规程规定。 2.端头支架紧贴上下煤壁 ，并与工作面支架衔接好；单体支柱管理端头符合作业规程规定。 3.超前支护符合规程规定。 4.上、下顺槽巷道高度、宽度符合规程规定，行人道不小0.8m。 5.采用单柱与钢梁支护，移架时交错移动。 6.工作面高度与上下顺槽的高度保持一致。上下顺槽高度与工作面高度不一致时必须采取有效措施。 7.上下端头安全出口保持畅通，无堆积物。 | 第1、2、3小项一处不合格各扣3分；其他各小项不合格扣2分。 累计计算 |
| 五 泵站管理 5分 | 1.泵站专人管理，持证上岗，保持泵站清洁，泵箱定期清理，油位合适，水质清洁。 2.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力符合作业规程规定 3.乳化液浓度2%～3%，有现场配比检测手段。 4.工作室液面高度要在过滤隔板以下，每周对乳化液箱各过滤部位清理一次，有记录。 5.泵站设备运行超过150小时要换油，油温保持在70℃以下，乳化液温度保持在50℃以下，有记录。 | 第2小项不合格，扣5分；其余小项不合格各扣1分。 扣完本项分为止 |
| 六 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不合格扣2分。 累计计算 |
| 七 机电设备 10分 | 1.设备完好、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方。 2.设备上架，干净整齐，不得有浮尘，标牌内容准确。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.刮板输送机、皮带、绞车等运行灵敏可靠，配件齐全；及时清理输送机底链回煤。 | 第1小项中不符合扣1分；第2－5小项不合格各扣0.5分；第6小项不合格扣2分。 扣完本项分为止 |
| 八 一通三防 10 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 九 安全设施 5分 | 1.镐、长短撬棍、手锤、手钎、斧子等工具齐全。 2.行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全档等安全设施齐全可靠。 3.坡度大于25°的溜煤坡设安全挡。 4.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 5.规程规定的其它安全设施齐全。 6.进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 十 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

（五）倾斜、缓倾斜壁式炮采工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 顶板管理 15分 | 1.单体柱不超长使用，柱打到硬底上，垫板符合规程规定。 2.采高超过柱的有效支撑高度时，采取有效措施。 3.工作面不得有泄液柱、空载支柱，不出现死柱，在用支柱完好。 4.工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高计算≤100mm/m，若＞100mm/m时要立即采取措施。 5.工作面顶板不出现台阶下沉。 6.留顶煤或托夹开采时，有专项批准的措施。 7.最大、最小控顶距及空顶距符合规程规定。 8.切顶线支柱数量齐全,无失效支柱,挡矸有效。特殊支护(戗柱等)符合作业规程要求。 9.采空区顶板悬顶超过作业规程规定，应强制放顶。 | 第1、3小项不合格扣2分；其余每小项中一处不合格扣3分；工作面出现连续2根以上或累计达到5根以上漏液柱（或自动卸载柱）扣20分。 累计计算 |
| 三 工作面管理 15分 | 1.单体液压支柱初撑力：符合作业规程规定(100mm不小于90kN) 。 2.支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁少柱。 3.工作面支柱要打成直线，其偏差不超过50mm（局部变化带可加柱），柱距偏差不大于50mm，排距偏差不超过50mm。 4.留底煤时，支柱必须穿鞋，钻底不大于200mm。 5.支柱迎山有力，不出现连续3根以上迎山不符合；采高大(＞1.5m)、倾角＞20°的工作面支柱，有防倒措施。煤厚＞1.2m时必须使用铰接顶梁；使用铰接顶梁的工作面铰接率＞90%。 6.煤壁平直。伞檐：伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm。 7.靠煤壁点柱按作业规程要求架设及时、齐全。 8.回采率达到规定，不丢顶底煤（必留时要有专项批准的措施），浮煤净（工作面在2m2内浮煤均厚不超过30mm）。 9.工作面打眼深度、眼距、角度符合作业规程。 10.工作面扒煤与支护符合规程规定。 11.工作面回柱放顶的操作方法、程序符合规程规定。 12.工作面推采方向与煤层倾向之间夹角符合作业规程规定。 13.工作面地质变化处的支护符合作业规程及有关规定。 14.工作面切顶排支护符合规程规定。 15.工作面切顶排回柱时，新切顶排超前原切顶排错距符合作业规程规定。 | 第1小项不合格扣2分/根，连续2根不合格扣5分/处，连续3根以上不合格扣20分/处；第2小项中不合格扣1分；第10、11、12、13、14小项不合格各扣5分；其余各项每一点不合格扣2分。 工作面出现连续3根以上迎山不符合的支柱，扣15分。 累计计算 |
| 四 安全出口与端头支护 10分 | 1.工作面上下端头支护符合规程规定，支柱初撑力符合作业规程规定。 2.工作面上、下出口的两巷，超前支护符合规程规定，距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱。 3.上下顺槽至工作面煤壁超前20m范围内支柱完好，巷道高度不低于规程规定，行人道宽不小于0.8m。 4.工作面跨采距离不超过5m，有批准的安全技术措施。 5.工作面采高大于上顺槽高度，上端头与上顺槽衔接处的高度一致。 6.上下端头安全出口畅通，无堆积物。 | 第4小项中不合格扣4分；其余小项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 五 泵站管理 5分 | 1.泵站专人管理，持证上岗，保持泵站清洁，泵箱定期清理，油位合适，水质清洁。 2.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力符合作业规程规定 3.乳化液浓度2%～3%，有现场配比检测手段。 4.工作室液面高度要在过滤隔板以下，每周对乳化液箱各过滤部位清理一次，有记录。 5.泵站设备运行超过150小时要换油，油温保持在70℃以下，乳化液温度保持在50℃以下，有记录。 | 第2小项不合格，扣5分；其余小项不合格各扣1分。 扣完本项分为止 |
| 六 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不合格扣2分。 累计计算 |
| 七 机电设备 10分 | 1.设备完好、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方。 2.设备上架，干净整齐，不得有浮尘，标牌内容准确。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.刮板输送机、皮带、绞车等运行灵敏可靠，配件齐全；及时清理输送机底链回煤。 | 第1小项中不符合扣1分；第2－5小项不合格各扣0.5分；第6小项不合格扣2分。 扣完本项分为止 |
| 八 一通三防 10 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 九 安全设施 5分 | 1.镐、长短撬棍、手锤、手钎、斧子等工具齐全。 2.行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全档等安全设施齐全可靠。 3.坡度大于25°的溜煤坡设安全挡。 4.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 5.规程规定的其它安全设施齐全。 6.进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 十 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

（六）俯伪斜走向分段密集采煤法工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 顶板管理 25分 | 1.上下端头、超前支护符合规程规定。 2.工作面点柱、密集支护符合规程要求。 3.三项保护齐全（油丝绳、底梁、戗柱）。 4.工作面备用单体柱不得倒放及乱放。 5.工作面每排单体密集不得有超长使用的单体柱、死柱，不得有泄液的点柱。 6.工作面最大、最小控顶距及空顶距符合规程规定。控顶距误差不超过200mm，空顶距误差不超过150mm。 7.单体液压支柱初撑力符合规定。 8.顶板破碎处支柱戴帽。 9.工作面关门柱及下端头支护必须加强，能满足实际需要。 10.工作面有伪顶、伪底时有安全技术措施。 11.阶段高度符合作业规程规定。 12.工作面地质变化处的特殊支护符合规定。 | 第10、11、12小项合格各扣5分；其余每小项中一处不合格扣3分；工作面出现连续2根以上或累计达到5根以上漏液柱（或自动卸载柱）扣20分。 累计计算 |
| 三回采工艺及巷道管理20分 | 1.坚持正规循环作业，工作面伪斜角度≤30°；分段高度和长度、炮眼布置符合规程规定。 2.顺序支回密集支柱，操作人员站在安全地点。 3.取渣程序和垫层厚度（3m以上）符合规程规定。 4.保证有两个以上安全出口。 5.巷道修理符合规程规定，交叉口两侧加固符合规程规定。 6.巷道高度≮1.6m。 7.上下端头安全出口畅通，无堆积物。 | 各项中一处不合格扣3分。 累计计算 |
| 四 泵站管理 5分 | 1.泵站专人管理，持证上岗，保持泵站清洁，泵箱定期清理，油位合适，水质清洁。 2.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力符合作业规程规定 3.乳化液浓度2%～3%，有现场配比检测手段。 4.工作室液面高度要在过滤隔板以下，每周对乳化液箱各过滤部位清理一次，有记录。 5.泵站设备运行超过150小时要换油，油温保持在70℃以下，乳化液温度保持在50℃以下，有记录。 | 第2小项不合格，扣5分；其余小项不合格各扣1分。 扣完本项分为止 |
| 五 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不合格扣2分。 累计计算 |
| 六 机电设备 10分 | 1.设备完好、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方。 2.设备上架，干净整齐，不得有浮尘，标牌内容准确。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.刮板输送机、皮带、绞车等运行灵敏可靠，配件齐全；及时清理输送机底链回煤。 | 第1小项中不符合扣1分；第2－5小项不合格各扣0.5分；第6小项不合格扣2分。 扣完本项分为止 |
| 七 一通三防 10 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 八 安全设施 5分 | 1.镐、长短撬棍、手锤、手钎、斧子等工具齐全。 2.行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全档等安全设施齐全可靠。 3.坡度大于25°的溜煤坡设安全挡。 4.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 5.规程规定的其它安全设施齐全。 6.进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 九 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

（七）柔性掩护支架采煤法工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 工作面管理 25分 | 1.上下端头的特殊支护、支架间的间隙、支架上肢端点与顶板或煤壁的间隙符合规程规定。 2.支架构件齐全可靠，固定件及参数符合规程规定。 3.工作面出现断绳现象必须立即连接。 4.工作面及时取渣，支架上方煤矸垫层厚度不小于3m。 5.工作面出现仰架、窜矸、皱架等现象必须采取有效的安全技术措施。 6.每一工作面使用同一规格型号的钢丝绳和卡子，并做到绳卡匹配，钢丝绳直径不小于26mm，联接件及搭接长度符合规程规定。 7.有两个以上安全出口。 8.工作面上端头5m范围内坡度不大于18°。 9.工作面坎子上下支护符合规定；扒煤时扒一棵打一棵；迈步支撑柱距符合作业规程规定。 10.工作面推采时及时支护；顶板破碎（或有伪顶）时，采取有效的安全技术措施。 | 第6、15小项不合格扣10分；第9－13小项不合格各扣5分；其余一处不合格扣3分。 累计计算 |
|  | 11.回采工作面煤层变薄，支架不能正常下放时，必须采取有效的安全技术措施。 12.工作面上端头及时续架到位，严禁在空顶下延续支架，密架与上巷支架交界处形成的三角区划严背紧。 13.续架时距上仓头15m严禁推采。 14.续架必须保证安装质量，螺丝必须拧紧。 15.工作面不出现跨采。 |  |
| 三 回采工艺及巷道管理 30分 | 1.坚持正规循环作业，工作面出现特殊情况要加密。打眼与装药平行作业时,其间距不小于5米。 2.工作面坡度、净高、符合作业规程。 3.工作面放架、拆尾架、续架、侧放煤、处理卡架等操作符合规定。 4.打眼工序、炮眼布置、装药量、连线方式等符合作业规程规定。 5.工作面尾架长度符合作业规程规定并及时划严。 6.巷道支护完整，交叉口两侧加固、巷道修理符合规程规定。 7.工作面眼口（仓口）处顶板必须有支护，支护符合作业规程规定。 8.工作面上下巷超前支护符合作业规程规定。 9.支架上肢与水平线基本平行,夹角不大于15°,上肢端点距顶板距离不得大于0.2m,支架迎山角度符合要求,根据需要在支架上肢加打立撑。 10.溜煤斜坡支架和开切巷支架间距符合作业规程规定,切巷支架之间用垫板划严背紧。如果煤层厚度变薄无法安装支架时,可采用其它支护，在作业规程中要明确相关规定。 11.柔掩工作面收尾、巷道（含三岔口）拆支架（含“7”、“8”的支架），必须根据现场实际情况制定专项措施。 12.上下端头、安全出口畅通，无堆积物。 13.上下安全出口高度符合有关规定。 14.阶梯采煤阶梯的高度、长度、数量、打眼深度及方向必须符合作业规程规定。 15.阶梯采煤上端头推采方式、坡度符合作业规程规定。 16.阶梯采煤开眼口的方式、上下工作面过渡段推采与开眼口工艺符合作业规程规定。 17.阶梯形成后，必须同时推采，阶梯间距符合作业规程规定 。 18.厚煤层工作面在侧放煤时，侧放煤口的高度、长度及支护必须符合作业规程规定。 19.工作面下眼口、上端头严禁侧放煤。 | 第6、10、14、15、16、17、小项不合格各扣5分；第12、18小项不合格各扣15分；其余各项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 四 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不合格扣2分。 累计计算 |
| 五 机电设备 5分 | 1.设备完好、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方。 2.设备上架，干净整齐，不得有浮尘，标牌内容准确。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.刮板输送机、皮带、绞车等运行灵敏可靠，配件齐全；及时清理输送机底链回煤。 | 第1小项中不符合扣1分；第2－5小项不合格各扣0.5分；第6小项不合格扣2分。 扣完本项分为止 |
| 六 一通三防 5 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 七 安全设施 5分 | 1.镐、长短撬棍、手锤、手钎、斧子等工具齐全。 2.行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全档等安全设施齐全可靠。 3.坡度大于25°的溜煤坡设安全挡。 4.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 5.规程规定的其它安全设施齐全。 6.进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 八 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

（八）耙装采煤法工作面

| 项目 | 项目内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.支护质量和顶板动态监测，有合适的监测手段，有健全的分析和处理责任制及制度，有记录资料。 2.开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。 3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有预报材料。 4.有合格的作业规程和管理制度。 （1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际指导现场工作。 （2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每季度至少进行一次复查，并有复查意见。 (3)作业规程中对支护设计有根据矿压观测及地质资料进行的科学计算，对支护方式、支护强度的选择有科学依据。 （4）工作面有初次回采、收尾及过地质构造带专项措施。 5.所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均有记录。支护执行编号、台帐管理。 6.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 7.施工按派班指令进行作业。 | 第1小项不合格扣3分；第2小项不合格扣1分；第3小项不合格扣1分；第4小项分项不合格各扣1分；第5小项不合格扣1分；第6、7小项不合格各扣3分。 扣完本项分为止 |
| 二 工作面管理 30分 | 1.工作面煤柱留设、打眼巷间距符合作业规程规定。 2.绞车的固定位置及固定方式符合作业规程规定，移动绞车方法、程序符合作业规程规定 3.“三巷”支护、规格及“四绳”管理符合作业规程规定。 4.使用移动尾轮，且安设牢固，尾轮安装及移动方式符合作业规程规定。 5.护网、照明灯符合作业规程规定。 6.推进方向符合作业规程规定。 7.打眼操作符合作业规程规定。 8.处理断绳操作方法符合作业规程规定。 9.耙煤工序及操作符合作业规程规定。 | 第5小项中一处不合格扣2分；第6、7、8、10小项不合格各扣5分；其余各小项中一处不合格扣3分。 累计计算 |
| 三 巷道管理 20分 | 1.必须有两个以上安全出口。 2.巷道不失修，无折梁断柱，无活煤，伞檐最大突出部分不超过200mm。 3.巷道规格及支护质量符合规程规定。 4.沿空留巷加强支护，符合规程规定。 5.遇地质变化带加强支护，采取特殊措施。 6.巷道交叉口两侧加固符合规定。 | 第2、3小项中一处不合格扣1分； 其它项一处不合格扣5分。 累计计算 |
| 四 爆破管理 10分 | 1.火工品领、用、交三对口。 2.执行大小牌交换和许可证制度。 3.警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 4.班长、放炮员、监督员当班不兼职。 5.躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 6.火工品按规定分开存放。 7.火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 8.放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 9.放炮执行三人连锁制度。 10.执行“一炮三检”。 | 各小项不合格扣2分。 累计计算 |
| 五 机电设备 5分 | 1.设备完好、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方。 2.设备上架，干净整齐，不得有浮尘，标牌内容准确。 3.输送机铺设靠一帮（特殊情况除外），外露的旋转部位有防护装置，机头、机尾有压盘撑，且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥（有扶手）。 4.电缆、管线吊挂符合规定，且与风筒分开。 5.刮板输送机、皮带、绞车等运行灵敏可靠，配件齐全；及时清理输送机底链回煤。 | 第1小项中不符合扣1分；第2－5小项不合格各扣0.5分；第6小项不合格扣2分。 扣完本项分为止 |
| 六 一通三防 10 分 | 1.通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 2.风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 3.接车台、转载点、采煤机喷雾装置正常使用，个人佩戴防尘口罩。 4.采区巷道无浮煤，硐室定期清扫，粉尘堆积不超过厚2mm、长5m。 5.瓦斯检查符合管理规定，采煤机使用机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.采煤机割煤喷雾降尘，湿式打眼，爆破装填水炮泥。 7,安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： （1）按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 （2）按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 （3）局部通风机安装开停传感器。 （4）按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 （5）负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 8,可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 9,消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 | 第1、2、3、4、5、6、8、9小项每小项一处不合格扣2分。 第7小项一处不合格扣1分。 扣完本项分为止 |
| 七 安全设施 5分 | 1.镐、长短撬棍、手锤、手钎、斧子等工具齐全。 2.行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全档等安全设施齐全可靠。 3.坡度大于25°的溜煤坡设安全挡。 4.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护。 5.规程规定的其它安全设施齐全。 6.进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不合格扣2分。 累计计算 |
| 八 文明生产 10 分 | 1.接车台照明使用规范，接车点前后100m范围到工作面所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。 2.闲置设备和材料分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。 3.坡度较大的溜煤道管理符合规程规定。 4.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 5.有工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、通风系统图、供电系统图、责任制等牌板。图表牌板制作规范，图文清晰、正确。 6.管线吊挂平直、规范。 7. 硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。井下垃圾有集中存放点，定期清理外运。 8. 工具箱、管药箱制作规范，存放点统一。 9. 进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时系安全带（绳）。 | 每小项中一处不符合扣1分。 扣完本项分为止 |

三、掘进

（一）岩巷掘进工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 一 工程质量 50分 | 1.光爆质量 (1)眼位、眼距、装药结构、装药量、联线方式符合作业规程规定，使用炮土、水炮泥。 (2)巷道成型软岩规整，硬及中硬岩眼痕率60%以上，平整度≤150mm。 (3)爆破面整齐，两帮垂直，无底坎。 2.支护质量 （1）锚杆支护： ①管缝锚杆托板紧贴岩面，树脂锚杆外露长度 30-50mm，螺母紧固。 ②锚杆间排距允许误差±100mm；最大空顶距符合规程规定。 ③锚杆方向与巷道轮廓线或岩面垂直，误差≤15°。 ④拉拔力：树脂锚杆≥70KN，管缝锚杆≥25KN／M。每300根锚杆或以下，检测不少于一组，每组不少于3根，并有检测报告。 （2）喷砼支护： ①喷砼材质、配比、厚度、强度符合规程规定。 ②初喷、复喷距迎头距离符合相关规定。 ③无赤脚、露筋现象。 ④喷射砼强度大于设计的90％，每月按规定检测，并有检测报告。 ⑤按规定洒水养护。 （3）锚网喷支护： ①网片搭接不少于100mm。 ②按先初喷、后打锚杆、再复喷成巷的工艺顺序。 （4）锚索支护：锚索长度、锚固力等参数符合设计。外露长度符合规定。 3.巷道规格 (1)中线到两帮允许误差： 0－+150mm；无中线巷道允许误差：净宽 -50－+200mm。 (2)腰线到顶、底板允许误差：0－+150mm；无腰线测全高允许误差：-30－+200mm。 4.水沟质量 (1)净宽和净深：允许误差±50mm。 (2)位置允许误差±30mm。 | 第1项中裸体巷道有一处不合格扣3分，支护巷道有一处不合格，扣2分。 锚杆支护：每项中有一处不合格，扣3分。 喷砼支护：每项中有一处不合格，扣3分。 锚喷支护：每项中有一处不合格，扣2分。 锚杆（网）、锚索支护：每项中有一处不合格，扣2分。 第3项中每个点中有一个数据不合格，本点不合格，扣2分。 第4项抽查，每检查一处不合格扣2分。 累计扣分 |
| 二规范操作10分 | 1.打眼操作符合规程规定。 2.支护操作符合规程规定。 3.巷道修理操作符合规程规定。 4.装运操作符合规程规定。 5.放炮操作符合规程规定。 6.高压胶管吊挂符合规程规定。 | 每发现一人次不合格扣3分。 累计扣分 |
| 三 综合管理 40分 | 1.基础管理(5分) (1)作业规程整洁，图文清晰，封面设计美观，统一印制；内容符合规定，审批手续完备，培训学习记录齐全；施工及地质条件变化时有补充措施。 (2)有岩石钻车、侧卸式装岩机操作规程和安装、运输、拆卸的安全技术措施。有完善的岩石钻车、侧卸式装岩机设备保养、检修制度，并有记录。 (3)执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 (4)施工按派班指令作业。 2.爆破管理(5分) (1)火工品领、用、交三对口。 (2)执行大小牌交换和许可证制度。 (3)警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 (4)班长、放炮员、监督员当班不兼职。 (5)躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 (6)火工品按规定分开存放。 (7)火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 (8)放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 (9)放炮执行三人连锁制度。 (10)执行“一炮三检”。 | 第1、2项中一处不合格，扣2分，累计扣分； |
|  | 3.机电设备(5分) (1)设备完好、不失爆，电气设备不得放在有淋水的地方。 (2)设备上架，干净整齐，不得有浮尘，标牌内容准确。 (3)电瓶车、装岩机司机持证上岗。 (4)电缆吊挂整齐，与管线、风筒按规定分挂。 (5)岩石钻车、侧卸式装岩机电缆采用悬挂装置，作业时禁止人工拖动。 (6)岩石钻车、侧卸式装岩机行走时，有专人指挥，前进后退用口哨联络，指挥人员站在行走方向5米以外。 (7)岩石钻车、侧卸式装岩机停止使用时，各部件归位，放炮前掩护好。 (8)钻车、侧卸式装岩机司机及检修工持证上岗。 (9)各种操纵手把灵活、可靠；各仪表齐全、完好。 (10)所有联结紧固件完整、齐全，无松动。 (11)电缆、油管、水管无挤压和破损，无死弯。 (12)电控箱各种显示齐全、完好。 4.安全设施(5分) (1)下山施工有防跑车装置，且动作灵敏、可靠。 (2)下山施工耙斗机可靠固定，上车场挡车器、阻车器灵敏可靠，按规定使用保险绳。 (3)自溜排矸施工的挡渣板、人行梯子、渣挡符合规程规定。 (4)斜坡长≥50米时，有电铃等联系信号。 (5)平巷施工有防车辆自溜的设施。 (6)安全监控设备运行符合规定： ①安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 ②安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次。 ③局部通风机安装开停传感器。 ④携带便携式甲烷检测报警仪。 ⑤安全监控系统光缆、电缆和设备完好。 ⑥混合通风系统的两台局部通风机实现运行连锁。 (7)斜坡扒渣时，进入溜渣槽系安全带（绳）。 | 第3项有一项不合格，扣2分，扣完本项分为止。 第4项中第1、2、5小项不合格各扣5分，第6小项一处不合格扣1分，其余有一处不合格，扣2分，累计扣分。 |
|  | 5.运输管理(5分) (1)轨枕无浮离、空吊板现象。 (2)临时轨道距耙斗装岩机不超过200米。轨距误差≯10mm、≮5mm，轨道接头间隙不超过10mm、错差≯5mm，轨枕间距不大于1米。 (3)装岩调车使用联系信号（如哨等）。 (4)电瓶车不随意驶出采区范围。 (5)两道绝缘夹板安装符合规定。 (6)调车场、接车台照明良好。 6.一通三防(5分) (1)通风设施完好、可靠。盲巷管理符合管理规定。 (2)风筒管理、工作面风量符合作业规程规定。 (3)有综合防降尘设施且正常使用，个人佩戴防尘口罩。 (4)瓦斯检查符合管理规定。 (5)工作面有两道水幕。水幕喷雾效果良好。 (6)安全监控设备运行符合AQ1029标准规定： ①按规定安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 ②按规定安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次,有记录。 ③局部通风机安装开停传感器。 ④按规定携带便携式甲烷检测报警仪。 ⑤负责区域内的安全监测监控系统光缆、电缆和设备完好。 (7)可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 (8)消防管路、消防器材、压缩氧自救器配备等符合管理规定。 7.牌板管理(5分) (1)有巷道平面布置图、施工支护断面图、炮眼布置图、爆破说明书、供电系统图和避灾路线图，并符合实际。 (2)图文清晰、正确。管理完好，无粉尘。 (3)图板制作规范，悬挂位置合理。 8.文明整洁(5分) (1)巷道内无杂物、无淤泥、无积水（不超过2m2、深度不超过0.1m）。 (2)浮矸不超过轨枕三分之二，水沟畅通。 (3)衣物集中整齐悬挂，工具箱标准统一。 (4)设备材料码放整齐，与轨道间隙大于0.8 m，挂牌管理，标识准确。 (5)管线吊挂整齐，及时清理积尘和回弹料。 (6)有收施工会地点，并有标识、有照明。 | 第5、6、7、8项中有一项不合格，扣2分，扣完本项分为止。 |

（二） 综合机械化掘进工作面

| 项目 | 内容及标准 |  | 评分办法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基础管理 10分 | 1.作业规程整洁，图文清晰，封面设计美观，统一印制；内容符合规定，审批手续完备，培训学习记录齐全；施工及地质条件变化时有补充措施。 2.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 3.施工按派班指令作业。 |  | 1处不合格扣2分。 扣完本项分为止。 |  |
| 二 工程质量 30分 | 1.巷道的两帮煤壁斜度符合规程规定。 2.平整度：硬煤≤100mm、软煤≤150mm。 3.巷道净宽、净高符合规定。 4.锚杆材质、长度、间排距符合规程规定。成排成行布置，间排距误差不大于100 mm。 5.锚杆与顶板或煤壁的角度符合规程规定。锚杆构件齐全，托板紧贴岩、煤面，锚杆预紧力≥100N m，外露长度符合作业规程规定。 6.拉拔力：≥70KN,每300根锚杆或以下，检测不少于一组，每组不少于3根，并有试验报告。 7.最大空顶距离符合作业规程规定。 8.过断层或破碎带时，有专项措施。 9.锚索长度、锚固力等参数符合设计，锚索预紧力符合规程规定，外露长度在200-300mm之间。 10.打锚杆滞后距离符合规程规定。 11.、临时支护与永久支护的距离符合作业规程规定。 12.循环进度符合作业规程规定。 |  | 第11、12项不合格各扣5分 第2项平整度：均匀选10个点，每点有一处不符合扣1分。 第3项，均匀选10个点抽查，每点有一处不合格扣1分。 其它项一处不合格扣3分。 累计扣分 |  |
| 三 掘进机运行管理 10分 | 1.电气不失爆。 2.掘进机司机及检修工持证上岗，严格执行设备保养、检修制度，并有记录。 3.各种保护齐全、有效。 4.各种操纵手把灵活、可靠；各仪表齐全、完好。 ５.联结紧固件完整、齐全，无松动。 ６.电缆、油管、水管无挤压和破损，无死弯。 ７.电控箱各种显示齐全、完好。 ８.各部运转正常，声音、温度、振动无异常。 ９.各油位符合要求,各润滑点按时注油。 10.防爆电铃及照明灯齐全、完好。 |  | 第1-3项不合格每项扣3分。 其余各项不合格每项扣2分。 扣完本项分为止。 |  |
|  | 11.冷却和内外喷雾系统正常，雾化效果良好，水过滤器清洁畅通，喷嘴无堵塞或损坏。 12.铲板部的星轮转动正常，无变形，联结销无松动。 13.输送机链条张紧要适度，从动轮回转正常，螺栓齐全、无松动。 14.履带张紧适度，履带板无损坏，各转动轮转动，弹性圆柱销齐全、有效。 15.滚筒齿座无变形、开焊，截齿固定良好，截齿缺少或截齿无合金的数量不超过10%，齿座损坏或短缺数量不超过2个。 16.掘进机上表面无煤岩堆积及杂物。 |  |  |  |
| 四 机电运输管理 10分 | 1机电管理（5分） （1）设备完好，保护装置齐全有效，电气不失爆。 （2）电气设备上架，护栏齐全有效，有专人负责，设备上无积尘。 （3）电缆吊挂符合规程规定,不得与风筒拉绳缠绕。 （4）电缆接线盒、操作按钮严禁落地，吊挂安全。 2.运输管理（5分） (1)转载点安设喷雾降尘设施及信号设施。 (2)调度绞车压盘撑或地锚、护绳板、钢丝绳符合相关标准。安全设施齐全有效、运行可靠。 (3)刮板运输机机头、机尾无浮煤埋压；压盘撑或地锚有效；刮板输送机水平与垂直弯曲≤3°；输送机勤清坑，及时清理输送机底链回煤。 (4)胶带输送机铺设平直，机架、托辊、清扫器齐全完好，胶带不跑偏。 (5)刮板输送机或胶带输送机与转载机的搭接符合作业规程规定。 (6)胶带输送机或转载机保护齐全、完好。 |  | 每项不合格扣2分。 扣完本项分为止。 |  |
| 五 规范操作 10分 | 1.打眼操作符合规程规定。 2.支护操作符合规程规定。 3.巷道修理操作符合规程规定。 4.装运操作符合规程规定。 5.掘进机操作符合掘进机操作规程规定。 |  | 每发现一人次不符合规定扣3分。 累计扣分 |  |
| 六 一通三防 5分 | 1.局部通风机安设符合规定。 2.风筒吊挂整齐、不漏风、不与电缆缠绕。风筒距工作面距离和风量符合规程规定。 3.通风设施完好、可靠。盲巷栅栏封闭牢固，符合规定。栅栏内不得存放物料。 4.瓦斯检查符合规定。 5.掘进机截煤喷雾降尘。喷雾水幕设施齐全，正常使用。湿式打眼。爆破使用水炮泥。 6.采取综合防尘措施，个人配戴防尘口罩。 7.消防器材配备符合规定。可燃材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 |  | 每项不合格扣2分。 扣完该项分为止。 |  |
| 七 综合管理 25分 |  | 1.安全设施(10分) (1)撬棍、镐、手锤、手钎、斧子等安全工具齐全。 (2)人行道安全设施齐全。 (3)装煤车台有梯子、扶手，架线有防火、防触电设施。 (4)安全监控设备运行符合规定： ①安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 ②安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次。 ③局部通风机安装开停传感器。 ④携带便携式甲烷检测报警仪。 ⑤负责区域内的安全监控系统光缆、电缆和设备完好。 ⑥混合通风系统的两台局部通风机实现运行联锁。 (5)进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时必须系安全带（绳）。 2.牌板管理(5分) (1)牌板有巷道平面布置图、施工支护断面图、供电系统图、截割示意图和避灾路线图，并符合实际。 (2)图板图文清晰、正确、统一制作。管理完好，没有粉尘。 (3)图板悬挂位置合理，便于作业人员观看。 3.文明整洁(10分) (1)采区内所有巷道无淤泥、积水、杂物，水沟通畅。 (2)材料分类码放整齐，挂牌管理标识准确，不影响运输和行人。 (3)接线盒、操作按钮悬挂。 (4)运煤道无浮煤，车台照明良好。 (5)管线吊挂整齐。 (6)衣物集中、悬挂整齐。工具箱标准统一。 |  | 第1项中第4小项中有一处不符合扣1分，其余每小项不合格扣2分，累计扣分； 第2项中每小项不合格扣2分，扣完该项分为止； 第3项中每小项不合格扣2分，扣完该项分为止。 |

（三）柔性掩护支架支护掘进工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 工程质量 50分 | 1.光爆质量(20分) (1)巷道成型规整。梁上、柱肩、柱肋后空隙符合作业规程规定。 (2)顶帮无明显炮震裂隙。 (3)眼距、光爆层厚度符合规程规定。 (4)炮眼方向、眼位、角度符合规程规定。 (5)装药量、装药结构、连线方式符合规程规定。 (6)装填炮土、水炮泥符合规程规定。 2.支护规格质量(30分) (1)巷道净宽符合作业规程规定，支架净宽允许误差±100mm。 (2)巷道净高符合作业规程规定，支架净高允许误差±100mm。 (3)材质符合规定。 (4)柱距符合作业规程规定，允许误差±100mm。 (5)支架迎山角度符合规定。 (6)钢丝绳紧固符合规定。 (7)支架上螺丝紧固，顶帮划严背紧。 (8)支架构件齐全。 (9)各反坡口加强支护。 (10)开透口处加强支护。 (11)局部冒顶处的支架，充填接顶，架肩架肋搁实。 (12)最大空顶距离符合作业规程规定。 (13)循环进度符合作业规程规定。 (14)巷道高度不低于1.6米。 | 第1项中第1小项每点有一处不合格扣2分,其余每小项不合格扣3分。 第2项中第6、7、8、9、10、11、12、13小项，每小项不合格扣4分。其余每小项不合格扣3分。 累计扣分 |
| 二规 范操作10分 | 1.打眼操作符合规程规定。 2.支护操作符合规程规定。 3.巷道修理操作符合规程规定。 4.装运操作符合规程规定。 5.放炮操作符合规程规定。 | 每发现一人次不符合规定扣3分。 累计扣分 |
| 三 综合管理 40分 | 1.基础管理(5分) (1)作业规程整洁，图文清晰，封面设计美观，统一印制；内容符合规定，审批手续完备，培训学习记录齐全；施工及地质条件变化时有补充措施。 (2)执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 (3)施工按派班指令作业。 2.爆破管理5分 (1)火工品领、用、交三对口。 (2)执行大小牌交换和许可证制度。 (3)警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 (4)班长、放炮员、监督员当班不兼职。 (5)躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 (6)火工品按规定分开存放。 (7)火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 (8)放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 (9)放炮执行三人连锁制度。 (10)执行“一炮三检”。 3.机电管理(5分) (1)设备完好，保护装置齐全有效，防爆电气不失爆。 (2)电气设备上架，护栏齐全有效，有专人负责，设备上无积尘。 (3)电缆吊挂符合规定，不得与风筒拉绳缠绕。 (4)电缆接线盒、操作按钮严禁落地，吊挂安全。 4.运输管理(5分) (1)溜煤道坡度大时，立撑、挡板符合规定。 (2)调度绞车压盘撑或地锚、护绳板、钢丝绳符合相关标准。 (3)刮板运输机机头、机尾无浮煤埋压，有压盘撑。 (4)溜子板靠一侧铺设，且平直。 (5)调车场、接车台照明良好。 5.一通三防(5分) (1)局部通风机安设符合规定。 (2)风筒吊挂整齐、不漏风、不与电缆缠绕。风筒距工作面距离和风量符合规程规定。 (3)通风设施完好、可靠。盲巷栅栏封闭牢固，符合规定。栅栏内不得存放物料。 (4)瓦斯检查符合规定。 (5)采取综合防尘措施。湿式打眼。爆破使用水炮泥。个人配戴防尘口罩。 (6)工作面有两道水幕，喷雾效果良好。 (7)消防器材配备符合规定。可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 | 第1项1处不合格各扣1分，扣完本项分为止。 第2项各小项中每一项不合格扣2分，累计扣分 第3、4、5项每小项不合格扣2分，扣完本项分为止。 |
|  | 6.安全设施(5分) (1)撬棍、镐、手锤、手钎、斧子等安全工具齐全。 (2)人行道安全设施齐全。 (3)装煤车台有梯子、扶手，架线有防火、防触电设施。 (4)安全监控设备运行符合规定： ①安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 ②安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次。 ③局部通风机安装开停传感器。 ④携带便携式甲烷检测报警仪。 ⑤负责区域内的安全监控系统光缆、电缆和设备完好。 ⑥混合通风系统的两台局部通风机实现运行联锁。 (5)进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时必须系安全带（绳）。 7.牌板管理(5分) (1)牌板有巷道平面布置图、施工支护断面图、供电系统图、截割示意图和避灾路线图，并符合实际。 (2)图板图文清晰、正确、统一制作。管理完好，没有粉尘。 (3)图板悬挂位置合理，便于作业人员观看。 8.文明整洁(5分) (1)采区内所有巷道无淤泥、积水、杂物，水沟通畅。 (2)材料分类码放整齐，挂牌管理标识准确，不影响运输和行人。 (3)接线盒、操作按钮悬挂。 (4)运煤道无浮煤，车台照明良好。 (5)管线吊挂整齐。 (6)衣物集中、悬挂整齐。工具箱标准统一。 | 第6项中第4小项中有一处不符合扣1分，其余每小项不合格扣2分，累计扣分； 第7项中每小项不合格扣2分，扣完该项分为止； 第8项中每小项不合格扣2分，扣完该项分为止。 |

（四）锚杆（网、索）支护掘进工作面

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一工程质量50分 | 1.光爆质量(20分) （1）眼位、眼距、光爆层厚度符合规程规定。 （2）装药结构、装药量、连线方式、炮泥封堵符合规程规定。 （3）巷道的两帮煤壁斜度符合规程规定。 （4）平整度：硬煤≤150mm、软煤≤200mm。 （5）上部无檐子煤。 2.支护规格质量(30分) （1）巷道净宽、净高符合作业规程规定，允许误差±100mm。 （2）锚杆材质、长度、间排距符合规程规定。成排成行布置，间排距±100 mm。 (3)锚杆与顶板或煤壁角度符合作业规程规定。 (4)锚杆构件齐全，托板紧贴岩、煤面，外露长度符合作业规程规定。 (5)最大空顶距离符合作业规程规定。 (6)过断层或破碎带时，加大锚杆密度，必要时加锚索、钢带或金属网。 (7)拉拔力不小于70KN,月检，每300根锚杆，检测不少于一组，每组不少于3根，并有试验报告。 (8)锚索长度、锚固力等参数符合设计要求。外露长度符合规定。 (9)临时支护与永久支护的距离符合作业规程。 (10)循环进度符合作业规程规定。 | 第1项平整度均匀选10个点，每点有一处不符合扣2分，其他有一处不合格扣3分； 第2项中第1小项，均匀选10个点抽查，每点有一处不合格扣1分，第9小项不合格扣5分，其它项一处不合格扣3分。 累计扣分 |
| 二 规范操作 10分 | 1.打眼操作符合规程规定。 2.支护操作符合规程规定。 3.巷道修理操作符合规程规定。 4.装运操作符合规程规定。 5.放炮操作符合规程规定。 | 每发现一人次不符合规定扣3分。 累计扣分 |
| 三 综合管理 40分 | 1.基础管理(5分) (1)作业规程整洁，图文清晰，封面设计美观，统一印制；内容符合规定，审批手续完备，培训学习记录齐全；施工及地质条件变化时有补充措施。 (2)执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。 (3)施工按派班指令作业。 2.爆破管理5分 (1)火工品领、用、交三对口。 (2)执行大小牌交换和许可证制度。 (3)警戒、放炮地点有明确标志，符合规程规定。 (4)班长、放炮员、监督员当班不兼职。 (5)躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。 (6)火工品按规定分开存放。 (7)火工品出库后、装药时，雷管脚线扭结短路。 (8)放炮时采取有效措施保护好周围的设施和设备。 (9)放炮执行三人连锁制度。 (10)执行“一炮三检”。 3.机电管理(5分) (1)设备完好，保护装置齐全有效，防爆电气不失爆。 (2)电气设备上架，护栏齐全有效，有专人负责，设备上无积尘。 (3)电缆吊挂符合规定，不得与风筒拉绳缠绕。 (4)电缆接线盒、操作按钮严禁落地，吊挂安全。 4.运输管理(5分) (1)溜煤道坡度大时，立撑、挡板符合规定。 (2)调度绞车压盘撑或地锚、护绳板、钢丝绳符合相关标准。 (3)刮板运输机机头、机尾无浮煤埋压，有压盘撑。 (4)溜子板靠一侧铺设，且平直。 (5)调车场、接车台照明良好。 5.一通三防(5分) (1)局部通风机安设符合规定。 (2)风筒吊挂整齐、不漏风、不与电缆缠绕。风筒距工作面距离和风量符合规程规定。 (3)通风设施完好、可靠。盲巷栅栏封闭牢固，符合规定。栅栏内不得存放物料。 (4)瓦斯检查符合规定。 (5)采取综合防尘措施。湿式打眼。爆破使用水炮泥。个人配戴防尘口罩。 (6)工作面有两道水幕，喷雾效果良好。 (7)消防器材配备符合规定。可燃支护材料码放距电缆、电气设备不小于1.0m。 | 第1项1处不合格各扣1分，扣完本项分为止。 第2项各小项中每一项不合格扣2分，累计扣分 第3、4、5项每小项不合格扣2分，扣完本项分为止。 |
|  | 6.安全设施(5分) (1)撬棍、镐、手锤、手钎、斧子等安全工具齐全。 (2)人行道安全设施齐全。 (3)装煤车台有梯子、扶手，架线有防火、防触电设施。 (4)安全监控设备运行符合规定： ①安装甲烷传感器，示数误差符合规定。 ②安装风电闭锁装置，闭锁功能每天试验一次。 ③局部通风机安装开停传感器。 ④携带便携式甲烷检测报警仪。 ⑤负责区域内的安全监控系统光缆、电缆和设备完好。 ⑥混合通风系统的两台局部通风机实现运行联锁。 (5)进入斜坡挡煤板（溜煤道）以内工作时必须系安全带（绳）。 7.牌板管理(5分) (1)牌板有巷道平面布置图、施工支护断面图、供电系统图、截割示意图和避灾路线图，并符合实际。 (2)图板图文清晰、正确、统一制作。管理完好，没有粉尘。 (3)图板悬挂位置合理，便于作业人员观看。 8.文明整洁(5分) (1)采区内所有巷道无淤泥、积水、杂物，水沟通畅。 (2)材料分类码放整齐，挂牌管理标识准确，不影响运输和行人。 (3)接线盒、操作按钮悬挂。 (4)运煤道无浮煤，车台照明良好。 (5)管线吊挂整齐。 (6)衣物集中、悬挂整齐。工具箱标准统一。 | 第6项中第4小项中有一处不符合扣1分，其余每小项不合格扣2分，累计扣分； 第7项中每小项不合格扣2分，扣完该项分为止； 第8项中每小项不合格扣2分，扣完该项分为止。 |

四、通风

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 通风系统 15分 | 1.矿井有完整的独立通风系统。改变通风系统时（包括一翼或一个采区）履行报批手续（改变矿井或一翼通风系统报公司审批；改变采区通风系统由矿总工程师批准）。 2.巷道贯通时，按《煤矿安全规程》的规定，制定安全措施。 3.实行分区通风，通风系统中无不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。 4.矿井、采区通风能力满足生产需求。每月制定配风计划并经过总工程师批准。采掘工作面风量符合作业规程规定，硐室的供风量符合《煤矿安全规程》规定。 5.矿井内各地点风速符合规定。 6.矿井有效风量率不低于87%。 7.回风巷失修率不高于7%；严重失修率不高于3%；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面的1/3。 8,矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，每年进行一次反风演习。反风效果符合规程要求。 9,矿井主要通风机装置外部漏风每年至少测定一次，外部漏风率不超过5%。 | 第1项不合格扣5分；第2项不合格一处扣2分；第3、4、5项不合格一处各扣1分；第6、7项不合格各扣1分；第8项不按规定反风扣2分，不按规定检查反风设施扣1分；第9项不合格扣1分。 扣完本项分为止。 |
| 二 局部通风 20分 | 1.局部通风机的安装和使用符合《规程》规定，保证正常运转，不发生循环风。 2.局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m,5.5kw以上局部通风机装有消音器（低噪音局部通风机和除尘风机除外）。 3.局部通风机有专人管理，并实行挂牌管理，不出现无计划停风，有计划停风的有专项通风安全措施。 | 第1项出现循环风（包括两台以上负压风机并联运转）扣3分，安装使用不合格扣2分；第2、4、7项不合格一处各扣1分；第3项局部通风机无专人管理或无牌板扣1分，牌板内容不全扣0.5分，无计划停风扣0.5分；第5项风筒接头不严密(包括无反压边、硬质风筒无衬垫、螺丝不紧)或小破口一处扣0.2分，超过50mm的大破口每处扣1分，风筒直径不合格扣3分；第6项不合格一处扣0.2分； 第8项不合格扣2分 以上实行累记扣分。 扣完单台局部通风机分为止。 单台局部通风机的最低得分为本项实得分。 |
|  | 4.风筒末端到工作面的距离和出口的风量符合作业规程规定。工作面和回风流中的瓦斯含量不超限，巷道中的风速符合《煤矿安全规程》规定。 5.风筒接头严密（手距接头处0.1m处感觉不到漏风），无破口（末端20m除外），无反接头，风筒接口反压边；硬质风筒接头加垫，上紧螺丝；风筒直径符合作业规程规定。 6.风筒吊挂平直，逢环必挂。 7.风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不拐死弯，异径风筒接头使用过渡节，先大后小，不花接。 8.使用风电闭锁和选择性漏电保护装置。混合通风系统的两台局部通风机实现运行联锁。 |  |
| 三 瓦斯管理 20分 | 1.采掘工作面和其它工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度2%以上，体积达到0.5m3）。 2.每班检查次数符合规程规定；执行交接班制度。无空班漏检虚报瓦斯。检查地点的设置符合《煤矿安全规程》149条的规定，每月编制瓦斯检查布点计划，总工程师审查、签字。 3.临时停风地点，立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区在停风后立即进行封闭。 4.盲巷管理符合相关管理规定。 5.排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行。 6.瓦斯检查做到井下牌板、检查记录、瓦斯台账三对口，瓦斯日报每日报矿长、总工程师审阅。 7.矿井通风瓦斯管理机构和人员配备符合《煤矿安全规程》规定。 | 第1项不合格扣10分；第2项检查次数不合格扣5分，空班漏检虚报瓦斯一处扣2分，其它扣1分；第3项临时停风地点不设栅栏按否决项处理，不设警标、栅栏内有物料一处扣1分（不包括整套设备）；第4、5项不合格一处扣5分；第6项不一处扣2分，第7项不合格扣5分。 扣完本项分为止。 |
| 四 通风设施 15分 | 1.墙体用不燃性材料建筑，厚度不小于0.5m，严密不漏风（手触无感觉、耳听无声音）；风桥断面不小于原巷道断面的五分之四，成流线型，坡度小于30o，两端接口严密，四周见实帮、实底，要填实、结实。 2.墙体平整（1m内凸凹不大于10mm，料石、砖砌勾缝除外），无裂缝（雷管线不能插入）、重缝和空缝。 3,设施周围5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。 4.通风设施有警标、说明牌板。 5.永久设施(包括风门、密闭、风窗、风桥): (1)密闭周边，煤与软岩必须掏槽（硬岩见硬底、硬帮可不掏槽），沿密闭周边抹不少于100mm宽的裙边，其厚度不小于10mm。 (2)密闭内有水的设反水池或反水管；密闭前无瓦斯积聚；不符合扩散通风标准，加设栅栏。 (3)风门不少于两道，行车风门间距不小于一列车长度，人行门间距不小于5m，进、回风巷道之间的风门至少设一道反向风门（使用无压风门的不在此列），风门能自动关闭，闭锁装置齐全可靠，风门不能同时敞开。 (4)门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密（以不透光为准，通车门底坎除外），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭，调节风窗设在门墙上方，并能调节。 (5)行车自动风门设语音提示装置。 6.临时设施(包括临时风门、临时密闭）: (1)设施四周接触严密;木板设施鱼鳞搭接，表面用灰、泥满抹或勾缝。 (2)临时密闭不漏风。 | 单个设施存在中的内容都合格为10分，一项不合格扣1分。 应设设施未设，一处按单个设施0分计。 行车自动风门语音提示装置装置不齐全可靠扣5分。 累计扣分，扣完本项分为止。 |
| 五 综合防尘 10分 | 1.矿井主要运输巷道、采区进风道、皮带斜井、皮带运输平巷、采掘工作面、掘进巷道、溜煤眼、翻车机、输送机转载点等处均要设置防尘管路，皮带巷和皮带斜井管路每隔50m设1个三通阀门并有不少于25m的胶管。 2.井下所有运煤转载点有完善的喷雾装置；采煤工作面和掘进工作面进风巷安装净化水幕，水幕封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。 3.岩石工作面有综合防尘措施；采掘工作面采用湿式打眼和使用水炮泥。机械化采掘工作面，采煤机、掘进机有内外喷雾装置，雾化能覆盖滚筒（切割头）并正常使用。液压支架移架自动同步喷雾。 4.定期冲刷巷道积尘，主要进风巷每季冲刷一次积尘，采区巷道每月清扫1次积尘，采区内巷道清扫积尘周期由各矿总工程师确定，有冲刷巷道制度，冲刷清扫有记录可查。巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积（用手捏成团，经振动不飞扬不在此限）。 5.防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员（符合有关规定），各种记录、图纸、台账齐全，记录准确。 6.按规定进行矿井粉尘的分析、化验、测定工作。 7.入井人员佩戴防尘口罩。 | 第1项一处无防尘管路扣2分，缺少一个三通阀门扣0.5分；第2项一处缺少设施扣1分，设施使用不正常、不灵敏、不雾化扣0.5分；第3项全矿井不采用湿式打眼扣3分，一个面不湿式打眼扣1分，岩石工作面少一项措施扣0.5分，一处不使用水炮泥扣0.5分，水炮泥数量不足一处扣0.2分，采煤机、掘进机内外喷雾装置、雾化不能覆盖滚筒（切割头）或不正常使用一处次扣1分，液压支架移架不自动同步喷雾一处次扣0.5分（未装备喷雾设施的除外）。第4项一处不合格扣0.5分；第5项制度不健全、人员不足扣2分， 一处资料不准确、资料不全扣0.5分；第6项一处不合格扣0.5分；第7项一人次扣0.5分。 扣完本项分为止。 |
| 六 防灭火 15分 | 1.消防器材库、消防列车、消防管路配备符合灾防计划规定。 2.机电设备硐室消防器材配备符合规定。 3.按规定进行防灭火设施检查。 4.可燃材料存放符合规定。 5.矿井安全出口管理符合规定。 6.井下电气焊施工符合规定。 7.自救器配备、检查符合规定。 | 第1、2、3、4项一处不合格扣1分;第5项一处不合格扣2分;第6项一次不合格扣5分;第7项一台不合格扣0.5分。 扣完本项分为止。 |
| 七 管理制度 5分 | 1.有“一通三防”领导小组和专门的管理队伍，其机构设置要符合规定。 2.建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，有各工种岗位责任制和操作规程，并严格执行。 3.每月召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结。 4.执行值派班流程。派班内容具体，有针对性。施工按派班指令作业。 5.矿井各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时。 6. 有通风安全仪器仪表的保管、维修、保养制度，仪器仪表定期校正、定期计量检定，保证完好。 7.通风工、瓦斯检查工、测风工、测尘工持证上岗，有定期培训计划，培训记录齐全。 8.巷修工作有安全技术措施，巷修人员经过培训，考核合格后上岗。 | 第1项矿井通风无专门机构扣5分，无领导小组扣2分；第2项无责任制扣2分，落实不到位一处扣2分；第3项一次不合格扣1分；第4项不合格扣2分；第5项一处不合格扣1分；第6项缺少一项制度扣2分，仪器未定期检校一台扣0.5分。第7项无证上岗一人次扣2分，未持证上岗一人次扣1分，无计划扣1分，记录不全扣1分；第8项不培训、不考核扣2分。 扣完本项分为止。 |

五、机电

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 设备指标 30分 | 1.机电设备综合完好率90%(每月由矿主管机电运工作负责人牵头,组织一次对全矿井上、下机电、运输系统在用设备的完好检查，并有检查记录)。（5分） 2.大型在用固定设备台台完好每月逐台检查有记录）。（3分） 3.防爆电气设备及小型电器防爆率100%（有专人负责检验工作，合格后发放入井许可证，无入井许可证不得入井）。（4分） 4.小型电器合格率95%（由专人负责工作，合格后发入井许可证，无入井许可证不得入井）。（2分） 5.矿灯完好率95%，井下在用矿灯无红灯、灭灯现象。（2分） 6.设备待修率低于5%（井下巷道、工作面不得停放待修设备，有月度设备检修计划，有检修、验收记录）。（2分） 7.机电事故率低于1%。机电事故有追查、有分析、有对责任人的处理和防范措施。（3分） 8.设备使用率90%（有段、队使用设备计划，有设备出库记录，库存设备、待修设备在牌板上清楚显示）。（2分） 9.各项电耗指标不超计划（矿对所属用电单位下达每月用电计划，有考核）。（3分） 10. 有设备更新改造计划并按计划执行（建立由管理人员、工程技术人员、工人参加的设备技术状态鉴定小组，对在用设备进行技术鉴定。无修复价值的设备制定出更新规划和当年更新计划，对能进行技术改造的设备制定出规划和当年改造计划）。（2分） 11.有年度大修数量和资金计划，并能分清自修和外委检修，修理完成后有验收记录（完成设备大修计划90%以上）。（2分） | 第1项未检查扣5分，每降低1%扣1分；第2项矿未检查或1台不完好扣3分；第3项有失爆扣4分，未明确专人负责扣2分，无入井许可证扣2分；第4项每降低1%扣0.5分，未明确专人负责扣0.5分，无入井许可证扣0.5分；第5项完好率低于95%扣2分，井下一盏红灯扣0.5分，灭灯扣1分；第6项每增加1%扣0.5分，井下巷道、工作面停放待修设备一台扣0.5分，无月度检修计划扣0.5分，无检修验收记录扣0.5分；第7项超过1 %扣3分，发生事故不按要求分析追查处理扣2分；第8项每降1%扣0.5分，无段、队使用设备计划扣0.5分，无设备出库记录扣0.5分，库存设备和待修设备与牌板显示不符扣0.5分；第9项超计划指标不得分，未下达用电计划扣2分，未考核扣1分；第10项无年度计划或未完成设备年度更新改造计划扣2分，未成立技术状态鉴定小组扣1分，未制定规划和计划扣1分；第11项无计划扣2分，未按计划执行扣1分。 各项均扣完该项分为止。 |
| 二 机电安全 40分 | 1.立井（斜井）提升系统（5分） （1）有:欠压保护、过电流保护、过卷保护、过速保护，、限速保护、闸间隙保护、松绳保护、信号与控制回路闭锁、单绳罐笼提升应有防坠装置、深度指示器失效保护、减速功能保护、提人绞车高、低压双回路。 （2）通信信号完善，符合要求。 （3）防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式。 （4）副井及负力提升的系统要配齐电气制动。 （5）斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置。 （6）立井井口设施联锁。 （7）立井提升系统设置防撞梁和托罐装置。 （8）立井提升装置的过卷高度和过放距离符合规定要求。 2.主提升胶带输送机（4分） （1）沿胶带输送机人行道侧敷设消防管路，每隔50m设灭火水龙头并备有25m长的专用灭火软管和快速连接件。 （2）钢丝绳牵引胶带装设：欠压保护、过电流保护、、脱槽保护、过速保护、输送带局部过载保护、钢丝绳张紧车到达终点和张紧重锤落地保护、卸煤口防止人员坠入设施。 （3）强力胶带装设欠压保护、过电流保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保护、防逆转装置和制动装置、开停传感器。 3.矿井主要通风机有可靠的双电源、反风设施及反风操作图、电动机有过电流保护和无压释放装置、轴承有超温指示和警报信号、开停传感器、在线监测设备和水柱仪。有防爆门和专用电话。（3分） | 第1、2、3、4、5项中有不合格项不得分； |
|  | 4.压风系统有超温保护，有断水、断油保护（或信号），安全阀、释压阀动作可靠，电动机有过流保护和开停传感器。（3分） 5.主排水系统有密闭门、可靠的引水装置、短路保护、欠压保护、开停传感器，配水闸门齐全、灵活，电动机保护齐全，安全通道畅通。（5分） 6.地面供电系统（7分） (1)变电站及主要设备有可靠的双电源和可靠的跳闸电源，变电站有继电保护整定计算书和继电保护整定记录，开关柜有“五防”功能，高压配出柜上装设选择性的接地保护，单相接地电容电流符合要求，返送电的开关柜加锁并有明显标志。 (2) 主运行方式符合规定。 (3) 有欠压、过电流保护，接地装置符合要求，防雷装置定期试验并有试验数据记录，有验电、放电、接地设施，绝缘用具齐全并定期检验。 (4) 灭火器材齐全完好，数量符合规定，放置整齐。 (5) 有专用电话。 (6) 电气工作票、操作票要符合要求。 | 第6项中第（6）小项不合格扣7分，其他小项发一处不合格扣0.5分。 |
|  | 7.井下供电系统总则(5分) (1)有合格的供电系统设计及保护整定校验。 (2)高压隔爆开关安装、欠压释放保护、短路保护、过负荷保护、选择性接地保护装置，真空高压隔爆开关装过电压保护，矿用一般型高压开关安装欠压保护、短路保护。 (3)低压电动机装设过载、短路、断相、漏电保护。 (4) 127V信号、照明系统使用综合保护。 (5) 采掘工作面的局部通风机与其他电气设备分支路供电，局部通风机和采掘工作面的电气设备实行风电闭锁。 (6) 四小线和动力电缆使用阻燃电缆。 (7) 低压馈出线装设检漏保护装置及有选择性的漏电保护装置，按跳闸顺序整定跳闸动作时间。 (8) 机电设备台台完好，排列整齐，设备按规定留出检修空间。 (9) 接地装置的材质、断面、连接及接地电阻值符合规定。 (10)纳入安全标志管理的机电设备有矿用产品安全标志，不使用国家明令禁止或淘汰的机电设备、电缆。 | 第7项中第（10）小项不合格扣5分，其他项目每发现一个（处）不合格扣0.3分。 第8项中每发现一个（处）不合格扣0.3分。 |
|  | 8.井下电缆吊挂（含通讯、信号电缆）（2分） (1)水平巷道或倾角在30°以下的井巷中用电缆钩悬挂。 (2)立井井筒或倾角在30°以上的井巷中用电缆夹子、卡箍固定。 (3)行驶架线电机车的巷道中，电缆的敷设高度遵循电机车、矿车落道时不能撞击电缆。 (4)同一巷道中，巷道两侧的电缆钩子走向与轨道平行。 (5)水平巷道或倾斜巷道中悬挂的电缆应5%-10%的弛度，同一巷道内敷设的电缆弛度均匀，在巷道同一侧悬挂的多根电缆吊挂档距一致、层间距一致、弛度一致。 (6)多根电缆在敷设时要考虑石门顺序，严禁电缆在石门口交叉。 (7)过巷道顶处用电缆卡子固定，并与电机车架线保持100mm以上的间距。 (8)电缆悬挂点及电缆相互间的间距要符合《煤矿安全规程》有关规定。 (9)穿过硐室墙壁部份的电缆有保护套管，并严密封堵管口。 (10)电缆上无积垢、不吊挂杂物。 |  |
|  | 9. 井下变电硐室（2分） (1)变电硐室用不燃性材料支护或砌碹。 (2)由硐室口起，5m内巷道用不燃性材料支护。 (3)硐室长度超过6m时两端各设一个出口。 (4)新建硐室内的高度和宽度能满足搬运最大设备的外形尺寸的要求。 (5)电缆沟内平整清洁，无积水，盖板齐全，平整结实。 (6)硐室两头分别设置不少于2个合格的电气火灾灭火器和不少于0.2m3的灭火砂箱。 (7)中央变电所有照明。 10.采区配电点（2分） (1)电气设备不能放在有淋水的地点。 （2）电气设备台台上架并设统一护栏。 （3）3台及以上的电气设备装设局部接地极。 （4）橡套电缆的接地芯线除用作监测接地回路外，不得兼作它用。 11.采掘运设备（2分） （1）巷道内无闲置、损坏的设备、溜槽和链条。 （2）刮板输送机安装达到平、直、稳，倾角大于25度的地段安装的刮板输送机装有锚固装置，人员经常横过的刮板输送机处搭固定过桥，液力耦合器使用水或耐燃液的介质，使用合格的易熔塞和防爆片。 （3）胶带输送机使用阻燃胶带，有防滑、防堆煤、防跑偏、温度、烟雾等保护和自动洒水装置，运输机头有防护栏，机尾有护罩，有行人过桥。 （4）扒斗装岩机有卡轨器、保护栏、照明灯。 （5）液压系统零部件齐全，管路、阀组不串、不漏液，泵站压力符合规定。 | 第9项中第（1）-（4）小项一个（处）不合格扣0.5分，第（5）-（7）小项一个(处)不合格扣0.2分；第10项一个(处)不合格扣0.25分；第11项一个（处）不合格扣0.5分。 各项均扣完本项分为止 |
| 三 基础管理 25分 | 1.专业管理（6分） （1）机电主管部门有专人管理电气、电缆、小型电器、防爆检查、设备、配件等。 （2）有综合管理的业务流程图。 （3）有电气管理、电缆管理、小型电器管理、防爆检查、设备管理、配件管理、油脂管理规定和制度。 2.设备的综合管理（5分） （1)有设备台帐、图牌板管理并与实际相符（按栏目设置内容，逐栏填写设备台帐，定期与设备现状核实。图、牌板管理做到物移牌动，动态清楚，每周核对一次）。 （2)设备选型合理，环保低耗，技术先进（设备选型前有论证，对参加论证人员、论证内容、论证结果有记录）。 （3)正确使用设备（有设备操作人员操作规程、业务知识的培训、考试记录，操作人员能保养设备、排除一般故障）。 （4)大型固定设备制定日、旬、月、年的检修计划，精心维护，科学检修（明确专人负责，检查、检修有记录，检查记录保留2年，记录归档）。 （5)设备报废工作程序符合规定（申请设备报废前组织矿内相关人员进行内部鉴定，签署鉴定意见，申请设备报废鉴定书所设置的栏目填写完整，未批准报废前，不得处置待报废设备残体，设备未升井不得做报废申请）。 | 第1项一个（处）不合格扣2分；第2项一个（处）不合格扣1分。 |
|  | 3、机电基础工作（14分） （1）有年度技术培训计划并认真执行；各类司机、特殊工种及电工经培训，考试合格，持证上岗；各类司机、特殊工种及电工每年考核一次，在证件上登记盖章；一人兼多岗的人员有兼岗的成绩并在证件上登记；各类司机、特殊工种及电工熟记本岗位责任制、操作规程，并规范操作。（3分） （2）操作规程、岗位责任制、电气试验制度、设备运行、维修、保养制度、设备定期检修制度、机电管理人员上岗查岗制度、设备管理制度、安全活动制度、事故分析追查制度、防爆设备入井安装、验收制度、电缆管理制度、小型电器管理制度、油脂管理制度、配件管理制度、阻燃胶带管理制度、杂散电流管理制度等制度健全，装订成册（2分） （3）健全技术档案，大型固定设备的技术档案齐全。（1分） （4）矿井有与实际相符的提升、排水、通风、压风、通讯、井上下供电系统图、电气设备布置图。（1分） （5）立井罐笼防坠器按期试验。（1分） （6）有微机辅助管理（1分） （7）新安装和大修设备、提升系统、主排水泵、主要通风机、压风机等设备定期进行性能测定；提升机的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置，主通风机的主轴、风叶等定期探伤。（5分） | 第3项中第（1）小项一个（处）不合格扣0.6分，第（2）小项缺少一项制度扣0.1分，未装订成册扣1分，第（3）-（7）小项一处不合格各扣1分。 各项均扣完该项分为止 |
| 四 文明生产 5分 | 1.工作场所和机房硐室清洁整齐，无积水、无杂物、无油污，电缆排列整齐、无锈蚀，防火器材、绝缘用具齐全合格。（1分） 2.设备库、棚内的设备分类妥善存放、摆放整齐、标志清楚。（1分） 3.无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律现象。（3分） | 第1、2项一处不合格各扣1分；第3小项发现一人次不得分。 |

说明：

本标准中所提到的机电设备是指生产设备。大型固定设备是指主副井提升机、井上下Φ1.6 m以上绞车、压风机、主要通风机、主排水泵、主提升胶带机、35KV主变压器。

六、运输

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 工程和设备质量 30分 | 1.运输巷道断面及轨道半径符合《煤矿安全规程》及有关规定的要求。（4分） 2.运输线路质量（10分） （1）主要运输线路（主要斜巷绞车道、井底车场，主要运输大巷和主要运输石门、地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道）达到优良品（轨枕间距不超过0.7m，钢轨轨面磨损不超过9mm，扣件齐全牢固与轨型相符，轨道接头间隙井下不大于5mm，地面夏季不大于7 mm，高、低左右错差不得大于2 mm，直线段2条钢轨顶面的高低差，以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差，不大于5 mm，直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5mm，下偏差为-2 mm，斜巷绞车道托绳滚齐全有效）。 （2）其它轨道的质量达到合格品，无杂拌道。 （3）轨道回流线符合规程要求，在采区车场不回流轨道上装设不小于一个列车长度的二级绝缘。 （4）机车线路轨型不低于22kg/m。 （5）两平行钢轨之间，每隔50m连接一根断面不小于50mm2的铜线或其他具有等效电阻的导线。 3.道岔质量（3分） （1）主要运输线路的道岔质量合格。 （2）其它轨道的道岔合格率50%及以上。 （3）道岔轨型不低于线路轨型。 | 第1项有一处不合格扣2分；第2项按规定选点、检查、评级，达不到优良品扣5分；达不到合格品扣8分；回路线一处不合格扣1分；二级绝缘一处不合格扣2分；第3项合格率低于50%扣2分，其他有一项不合格扣0.5分； |
|  | 4.架线电机车的牵引网路（8分） （1）架线电机车牵引网路合格率100%（电机车架线的悬挂高度自轨面算起不小于下列规定：①在行人的巷道内、车场内以及同运输巷道交叉的地方为2m，在不行人的巷道内为1.9m；②在井底车场内，从井底车场到乘车场为2.2m；③在地面或工业场地内，不同其它道路交叉的地方2.2m；电机车架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不小于0.2m，悬挂绝缘子距电机车架空线的距离，每侧不超过0.25m,电机车架空线悬挂点的间距，在直线段内不超过5m，在曲线段内：2m≤悬挂点的间距≤4.5m，架空线的磨损量不超过总断面面积的25％）。 （2）按规定设置分区开关（石门口、接煤台处设置分区开关）。 5.运输设备状态（5分） （1）运输设备综合完好率90%。 （2）机车完好率90%。 （3）平巷人车和架空乘人车装置台台完好。 （4）矿车完好率80%。 （5）在用的防爆电气设备和防爆小型电器不失爆。 （6）小绞车完好率90%。 | 第4项合格率达不到100％扣4分，合格率低于80分扣6分，未按规定设置分区开关，发现一处口1分；第5项每小项不合格扣0.5分。 |
| 二 运输安全 30分 | 1.机械运送人员（3分） （1）井下主要运输平巷长度超过1.5Km，主要斜巷垂深超过50m时，采用机械运送人员。 （2）所有平巷上、下人的车场有照明，架空线装设自动停送电开关，悬挂明显的停车位置指示牌，标明列车时刻表。 （3）双轨巷道乘车场设置信号区间闭锁。人员上下车时，禁止其他车辆进入乘车场。 2.机车行车保护与通迅（10分） （1）机车警铃或警笛齐全完好，撒砂装置正常，灵活可靠。 （2）列车或单独机车运行时，前有照明，后有红灯。 （3）机车通讯完善，正常使用。 （4）行驶电机车台数大于5台的生产水平，使用“信、集、闭”系统。 （5）车辆流动大以及人员密集的弯道、井底车场，使用预报警声光信号或语音信号装置，井底车场的道岔安装道岔位置指示器。 3.翻车机保护与信号系统（6分） （1）翻车机进出口两侧安装安全防护装置和护栏，安全防护装置要和翻车机开关联锁。 （2）翻车机入口及重车道车场，安装声光信号。 （3）翻车机检修执行工作票制度。 4.斜井提升安全保护（8分） （1）斜巷挡车装置符合《煤矿安全规程》的规定，操作灵敏可靠。 （2）斜井上下车场及中间通道使用声光行车报警并有“正在行车，不准进入”的醒目标志。 （3）双钩提升有错码信号。 （4）提升连接装置可靠，使用保险绳。 5.相关运输设备（3分） （1）使用矿车整修设备。 （2）各生产水平有机车检修硐室，并有相关检修设备。 （3）使用轨道维护机具和复轨装置。 | 第1项中第1小项有一处没使用扣0.5分，第2小项有一处不合格扣2分，第3小项有一处没使用扣0.5分；第2、3项一处不合格各扣2分；第4项中第1小项一处不合格扣3分，第2小项一处不合格扣2分，第3小项一处不合格扣1分，第4小项不合格扣2分；第5项一处不合格扣1分。 各项均扣完该项分为止。 |
| 三 基础管理 30分 | 1. 机车、矿车、人车等运输设备设施实现管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护及通讯装置），轨道、牵引网路等实行分段包片制。（3分） 2.斜巷跑车防护装置、窄轨机车制动距离、斜坡运输车辆连接器静拉力按规定进行试验，有完整的测试记录和试验报告。（3分） 3.各种操作规程齐全、完整，新增工种或临时工作（工程）有安全措施和质量标准。（2分） 4.各项管理制度、岗位责任制齐全完整。（2分） 5.建立、健全“Φ1.2m及以下的绞车、蓄电瓶机车和上、下山运输”管理制度。（2分） 6.运输技术资料齐全、完整符合规范（9分） （1）矿井运输系统图由计算机出图，内容包括：巷道参数、设备和设施参数、轨道参数，每季度补充一次。 （2）运输设备、设施的图纸齐全、技术资料归档。 （3）有完整的设备运行检修及事故记录。 （4）各项工程施工技术措施齐全、完整。 （5）有关运输技术资料使用计算机管理。 （6）有实际的行车记录。 7.按计划组织机车的年审工作，符合有关规定（3分） 8.有运输安全监察员，并发挥作用，有安全活动记录和事故追查分析报告。（3分） 9.有季度培训计划，有培训教案和培训记录，持证上岗工种按规定周期参加培训考核，成绩记入合格证内，做到持证上岗（一人兼多岗的人员有兼岗的成绩并在证件上登记）。（3分） | 第1项一处不合格扣1.5分。 第2项无测试记录和试验报告，缺一种扣1分。 第3、4、5项一处不合格各扣2分。 第6项一处不合格扣1.5分。 第7项不进行年审扣3分，有一项不符合要求扣0.5分。 第8项1处不合格扣1分。 第9项没有培训计划或未完成扣1分，一人当年未考核登记或不持证上岗扣1分，现场考问不符合或不规范操作，每发现一人扣2分。 各项均扣完该项分为止。 |
| 四 文明生产 10分 | 1.井底车场、运输大巷和石门、主要斜巷、采区上下山、采区主要运输巷及车场保持清洁，无淤泥、积水、无杂物。 2.运输调度室、井下运输机电硐室、机车库、车间等整齐、清洁。 3.地面轨道道床无杂物，物料码放有序。 4.水沟畅通，盖板齐全、稳固、平整。 5.井底车场、运输大巷和石门、主要斜巷、采区主要运输巷及车场的电缆吊挂整齐，按有关规定执行。 6.井下使用防爆灯具，照明齐全，吊挂间距均匀，高度符合有关要求，排列整齐。 7.各岗点卫生区域化责任管理，保持干净整洁。 8.语言文明，规范操作。 9.运输重要巷道的交叉路口设置路标和安全警示牌。 10.电机车车容、车貌整洁。 | 一处不合格扣1分， 扣完该项分为止。 |

七、采掘机电运输

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 18分 | 1.有采掘机电设备管理责任制、管理制度和管理标准。 2.有主要设备运行的检查、检修记录。 3.有规范的采掘设备选型和采掘工作面供电设计，选用设备符合经济运行要求。 4.有主要采掘机电运输设备的定期检修计划和执行记录。机械化采掘设备有检修流程，并严格执行。 5.有机电运输设备操作规程和主要设备的装卸、运输、安装、拆卸的安全技术措施。 6.各类司机、特殊工种经过培训、考试合格、持证上岗。 7.有与现场实际相符的采掘机电运输设备管理台账，每月核对一次。 8.有安全保护装置、设施和绝缘用具管理台帐并按规定周期进行检查、测定；有完整的检查、测定结果记录。 9.有与现场实际相符的采区设备布置图和低压供电系统图。 10.有采区上、下山提升运行管理制度和岗位责任制。 11.有安全用电管理措施和防止触电的技术措施。 12.有采掘工作面杂散电流管理办法和检测记录。 | 每项不符合扣1.5分，扣完该项分为止。 |
| 二 设备完好 20分 | 1.采掘机电运输设备综合完好率90%以上；在用的主要机电、运输设备必须台台完好，每月有检查记录和评分结果。 2.防爆电气设备及小型电器防爆率100%；在用防爆电器有入井许可证。 3.采区各类轨道质量达到合格品，道岔轨型不低于线路轨型。 4.井下巷道、工作面不得停放待修设备；备用设备保管规范，状态完好。 5.电气设备台台上架并设统一护栏，设备排列整齐，按规定留出检修空间。 6.各种电缆悬挂整齐一致，无交叉缠绕且与其他管线、风筒按规定分挂；电缆悬挂点及相互间的间距符合规定；电缆上不能有积垢、不能吊挂杂物。 7.供电线路无“鸡爪子、羊尾巴、明接头”；接线工艺符合要求；绝缘用具齐全、可靠。设备、电缆标牌清晰明确。 8.电气设备不能放在有淋水的地点。 9.检漏试跳规范，记录齐全、准确。 10.老旧杂设备更新及时。 | 每项不合格扣2分，扣完该项分为止。 |
| 三 安全保护装置及设施 50分 | 1.安全保护装置、设施、设备齐全、可靠，严禁甩掉不用。 2.低压电动机全部使用真空电磁起动器及失压、过载、断相、短路保护。 3.127V信号、照明系统使用综合保护。 4.使用局部通风机通风的工作面，装设有选择性的漏电保护装置的供电线路；局部通风机和采掘工作面的电气设备分开供电并实行风电闭锁，两台联合运行的通风机实行运行连锁。 5.低压配电点设置不少于2个合格的电气火灾灭火器和不少于0.2m3的灭火砂。 6.3台以上的电气设备装设局部接地极；接地装置的材质、断面、连接及接地电阻值符合要求。 7.刮板输送机和皮带运输机人员经常跨越处搭设固定过桥。 8.刮板输送机铺设平、直、稳，机头、机尾安装防滑防倒装置。 9.皮带输送机使用阻燃胶带，有防滑、防堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护、自动洒水装置；行人侧机头、机尾传动滚筒部位装有与机架连接的防护栏，防护栏网孔通径不大于50mm，机尾有护罩。 10.采区运输斜坡及岩石施工斜坡上口安装常闭挡车器，坡上安装跑车防护装置，且动作灵敏、可靠；提放物料时使用保险绳；声光信号齐备，并有“正在行车 严禁行人”警示牌。 11.耙斗装岩机有卡轨器、封闭式金属防护栏，装矸时使用专用照明装置。 12.采区车场有防止车辆自溜的设施，停放的各种车辆打好两个以上的铁别子。 13.蓄电池电瓶车限定行驶范围并设有明显警示牌；未经运输调度员批准，禁止驶出限定范围。 14.采区不回电的轨道和架线电机车回电轨道之间，加装有效绝缘并悬挂明显标志；两道绝缘夹板安装间距符合作业规程规定。 15.井下接煤台左右50米 范围内有照明，照明灯的间距不大于15米。 16.通过接煤台的电机车架线安设分区开关和架线有电时的声（语音）光警示装置，悬挂“架线有电 严禁触摸”明显的警示牌；分区开关位置距接煤台不大于25米；接煤时，切断该处电机车架线电源；操作分区开关时带绝缘手套；分区开关的拉合由接车工兼职负责管理。 | 每项不符合扣2分，扣完该项分为止。 |
|  | 17.接车台、金属棚支护处的架线有防触电保护设施。 18.调度绞车、回柱绞车固定牢固，设挡绳板或防护网；钢丝绳有专人定期检查，断丝、锈蚀不超限，绳头使用专用绳皮，固定绳卡不少于3个。 19.使用滚筒式采煤机时，装有能停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置；遇有坚硬夹石时，进行松动爆破，严禁强行截割。 20.工作面刮板运输机安设能发出停开机信号的装置；发出信号点的间距不超过15米。 21.综采工作面有足够的照明，照明灯间距不大于15米。 22.煤层倾角大于15度时，液压支架采取防倒、防滑措施；倾角大于25度时，有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。 23.工作面转载机安有破碎机时，有安全防护装置。 24.乳化液泵站压力，乳化液的配制、水质、配比等符合作业规程要求。 25.采煤机、掘进机安装内、外喷雾装置，喷雾压力符合要求。 |  |
| 四 文明生产 12分 | 1.卫生责任区所有巷道无淤泥积水（面积2m2，深0、1m）、无杂物堆积，水沟畅通、盖板齐全稳固。 2.卫生责任区有轨巷道的浮煤（矸）不超过轨枕三分之二。 3.闲置设备和材料要分类码放在安全地点，整齐有序，不影响运输和行人安全。 4.坡度较大的溜煤（矸）道管理符合作业规程规定。 5.各种材料和设备有规范的标志牌和责任牌。 6.有工作面设备布置图、供电系统图、 责任制牌板。 7.各种图表牌板图文清晰、正确、规范 。 8.各种管线吊挂平直、规范 。 9.各种硐室文明整洁，物品吊挂摆放规范有序。 10.井下垃圾有集中存放容器，容器无淤洒，定期清理外运。 11.工具箱、备件箱、油脂存放规范。 12. 收施工会地点有各种检查、检修记录。 | 每项不符合扣1分，扣完该项分为止。 |

说明：本标准中所提到的采掘机电运输设备是指由井下各采掘段队负责管理的采区低压配电系统、各类采掘机械及附属设备。

八 、地测防治水

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 技术理标 5分 | 1.建立健全以下制度： (1)岗位责任制。 (2)生产安全联系制度，包括：安全生产技术会议制度，地质及水文地质预报制度，隐患排查治理制度，测量联系制度，测量安全通知制度等。 (3)地测防治水工作质量、事故分析制度。 (4)资料保管、保密、提交制度。 (5)设备及工具的保管、使用、检测制度。 (6)地测防治水图纸、资料、技术报告等审批制度。 2.有地测防治水专业的安全技术规程、规定、规范。 3、每月召开地测防治水专业会议，有专门记录本。 4.有地测防治水年度工作计划（灾害预防计划）。地测防治水专业有分年月工作目标、任务、措施、考核标准并落实到人。 5.地测防治水资料的管理 (1)建立资料台账。账、卡、图、文相符。 (2)磁（光）盘文件至少有一套备份。 (3)上级下达及本部门回复、上报的各种函件、审批文件、报表等信息及时传递和反馈。 (4)资料室符合防火、防潮、保密要求,专门卷柜保管。 6. 有年度、季度地测防治水专业培训计划并按计划执行。 | 第1项缺一项制度扣5分。 第2项中缺一项扣0.5分。 第3项不合格扣1分。 第4项无计划或计划不合格扣2分，工作任务未按期完成，每项扣0.2分。 第5项中账、卡、图、文不一致每处扣0.2分，未按规定备份扣0.5分，对上级下发的函件或规定上报的资料未按期办理每次扣2分，无专柜保管、不符合防火、防潮、保密要求扣0.5分。 第6项中无计划或未按计划培训，扣2分。 扣完本项分为止。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 二 技术装备与新技术应用 5分 | 1.地测治水专业常规装备的品种及数量满足工作需要。 2.配备矿井水情水害探测设备。 3.采用新技术 (1)应用光电测距 (井下防爆全站仪)和陀螺定向技术，GPS定位技术，提高测量精度。 (2)根据矿井地质及开采条件，积极采用物探手段。 (3)装备矿井水情水害探测、预测预报和减（免）灾设施。 4.计算机及其应用 ⑴地测防治水专业配备专用计算机、测绘制图软件、宽幅绘图机、工程扫描机，应用计算机绘制矿图，建立电子版矿图。 (2)建立煤矿地测信息化管理系统。 5.设有专用的绘图室、资料室、仪器保管室，环境洁净，管理制度齐全，指定专人管理。 | 第1、2项不合格各扣1分。 第3项每款不合格扣1分。 第4项没有应用计算机绘制矿图扣1分，未建立电子版矿图扣2分，电子版矿图不全扣1分，）未建立煤矿地测信息化管理系统扣2分，未应用计算机进行基础数据管理及处理扣1分。 第5项每缺一室扣0.5分，不整洁扣0.2分；未指定专人管理或未按管理制度执行，每存在一个问题扣0.2分。 扣完本项分为止。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 三 矿 山 测 量 基 础 工 作 35分 | 1.基础工作 (1)井上控制系统健全、完整，精度符合国家规定要求，满足煤矿测量工作的需要。 (2)井下控制系统按现行《煤矿测量规程》规定及时延测，应用防爆全站仪采集测量数据。 | 1.地面控制网控制点不能满足煤矿生产需要，扣1分。 2.地面控制测量精度达不到规定，每处扣0.5分。 3.近井点、井筒十字基点不能满足煤矿生产需要,扣1分。 4.井下未按规程规定敷设相应等级导线或导线实测达不到规程规定的精度，每处扣1分。 5.未使用数字化信息采集,每次扣0.1分。 6.井下测量使用仪器不防爆，每次扣1分。 |
|  | 2．现场服务 （1）中腰线标定及时、准确，无测量责任工程事故。 ①重要岩石巷道开口应有标定设计图。 ②用激光指向仪时,应定期检查激光光束,确保正确使用。 (2)大型贯通测量要有设计、审批、总结，贯通测量精度符合规程规定。 (3)执行巷道开口、透口（贯通）等通知单制度。 (4)井下测量禁止使用罗盘仪。 | 第1小项中：1.施测方法不符合规程规定，每处扣1分。 2.基本控制导线超过500m，采区控制导线超过100m，未及时向前延测，每处扣1分。 3.导线延测未按规程规定复测角、边或在复测数据超限的导线点延测导线，每处扣1分。 4.腰线不及时或差错，造成掘进方向偏差或一般性透口差错的工程事故，每次扣1分。 5.重要岩石巷道开口标定没有设计图，每处扣1分。 6.激光光束未定期检查,每次扣1分。 第2小项中：1.测距大于3000m的或两井间的贯通工程，未编制贯通测量设计书或未经审批或没有工作总结，每缺一项扣1分。 2.测距大于3000m的贯通重要方向的误差超过允许偏差值,每处扣1分。 第3小项中：1.透口通知单应提前(岩巷20～30m,煤巷30～40m，综掘工作面40～50m)发送矿分管生产、技术领导和技术、安监、通风、施工等单位,达不到要求，每处扣1分； 2.巷道向各种技术边界、煤柱边界、附近巷道、有水钻孔等延伸时，未发通知单，每处扣1分。 第4小项中在禁止使用罗盘仪的环境里使用罗盘仪测量，每处扣1分。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
|  | 3．基本矿图 （1）有以下基本图纸： ①井田区域地形图，比例尺1：2000或1：5000。 ②工业广场平面图，比例尺1：500或1：1000。 ③采掘工程平面图，比例尺1：2000。 ④井上下对照图，比例尺1：2000或1：5000 ⑤主要保安煤柱图，比例尺1：1000或1：2000。 ⑥井筒断面图，比例尺1：200或1：500 ⑦井底车场平面图，比例尺1：200或1：500。 ⑧主要巷道平面图，比例尺1：1000或1：2000。 （2）基本矿图用经过裱糊并存放一年以上的原图纸或厚度0.1mm以上经过处理的聚酯薄膜上绘制（计算机绘图除外）。 （3）内容、精度符合规定。 （4）图上符号、线条、注记等符合《煤矿地质测量图例》的规定。 （5）图面清洁，层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美观，并按图例规定的字体注记；图面表达和注记无矛盾。 （6）按规定填填绘。 (7）计算机制图的内容、精度符合规定。 | 1.图种不全、绘图材料不符合要求、比例尺小于规程规定均视为缺图，每缺一种扣3分。 2.每一种图中，图幅不全或图纸错漏严重，图面严重破损、污染、质量不符合，扣2分（计算机绘图检查图幅完整程度及图纸错漏）。 3.每种矿图抽查一幅，每处坐标网格超限或展点超限扣0.2分；图面污染、破损、线条、符号、颜色、注记等图例有明显不符或各种不同图种、图幅之间数据、内容有矛盾，每处扣1分。 4.采掘工程图填图，测绘不及时，每处扣1分。 5.独头、独巷没有控制的，每处扣1分。 6.地形图未按规定及时修测、补测、更新、井上下对照图未及时填绘、修改、每处扣1分。 7.未使用地测空间管理系统制图，扣2分。 注：没有车场的斜井、平硐，可不绘井底车场平面图。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
|  | 4.技术成果资料 (1)有下列计算成果资料： ①地面等级网和近井点坐标计算成果及台账。 ②井上下水准测量计算成果及台账。 ③井上下导线点计算成果及台账。 ④联系测量成果资料及台账。 ⑤陀螺仪定向计算成果台账。 ⑥工程标定解算台帐。 ⑦必备的计算成果资料,应建立树型路径目录，实现计算机管理,便于查找及应用。 | 1.台账种类不齐全，每缺一种扣1分。 2.地面等级网、近井点、井筒十字基点及水准测量计算成果及台账缺目录、每处扣0.2分。 3.井下水准、导线测量计算成果及台账缺略图，各类闭合、附和或复测支导线未进行平差，缺精度评定等计算资料，每处扣0.5分。 4.台账内容，缺封面、名称、编号、单位、日期、目录、页码、井下导线台账底板标高，每处扣0.1分。测量、记录、计算、检查者和引用资料、测量、记录、计算、检查者和引用资料、起始数据的来源、碎部测量数据缺项，每处扣0.1分。 |
|  | （2）有下列测量日常用图： ①采掘工程图（包括立面图），随测随填，比例尺:1:500。 ②生产施工进度图，比例尺1：500～1:2000。 ③重要巷道施工放样图（或工程标定设计图），比例尺1：200～1：1000。 ④地面控制网和近井点平面图。 ⑤井下控制导线网图。 | 1.每缺一种图扣1分。 2.数字精度不符合要求，填图有错漏，破损、污染，图例符号、注记明显与图例不符，每处扣0.1分。 3.数字化成果资料要及时备份保证测绘资料安全，没有备份扣0.5分。 4.地面控制网和近井点平面图、井下控制导线网图，内容不齐全、漏绘控制点，每处扣0.1分。 |
|  | (3)有下列交换图： ①采掘工程图（包括立面图），内容同采掘工程平面图，比例尺1:2000。 ②井上下对照图，比例尺1:2000～1:5000。 ③图面清晰，工程进度反映清楚。按规定填绘上报。 | 1.未按时上报，一次扣1分。 2.图纸错漏严重或模糊不清被退回，网上传送图纸错漏严重被要求重报的，每次扣2分。 3.填图内容不齐全或有小的错漏，每发现一次扣0.1分。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.原始资料 （1）有专用专业外业记录本。 ①分档按时间顺序保存，有目录、索引，便于查找。 ②记录本完整无缺页，有名称、编号、日期及目录、页码编号。 (2)外业记录本包括： ①经纬仪导线测量记录信息数字化采集(文件)。 ②水准测量记录本。 ③联系测量记录本。 ④井巷施工标定记录本。 ⑤陀螺定向记录本。 ⑥光电测距导线测量记录本。 ⑦其他专项记录本。 （3）记录本内容齐全，书写工整、草图清楚、数字无涂改。 (4)测量记录本中反映的外业情况，符合《煤矿测量规程》及国家颁布的现行有关规范的规定。各项限差、测回（量边）次数和读数次数均符合规定。 | 第1小项中:1.无正规的专用记录本，扣0.5分。 2.保存混乱，无目录、索引，查找困难，扣1分。 3.记录本不全者每缺一种扣0.5分；无编号者，每处扣0.3分。 第2小项中：1.记录本丢失、缺项者扣0.5分。 2.记录本涂改，污染、破损，书写潦草、数字模糊不清不能正确识别，每处扣0.1分。 第3小项中：记录本缺略图,碎部测量数据以及测量日期、地点、仪器型号、观测者、记录者填写不齐全或记录本有缺页，每处扣0.1分。记录本未经检查签字就用于计算，每处扣0.5分。 第4小项中测量方法、精度不符合规程规定，每处扣1分。 |
|  | 6.开采沉陷研究工作 （1）生产矿井根据本矿或邻矿的观测资料，提出适用于本矿的地表移动参数及预测方法。 （2）“三下”开采要建立岩移观测站，设站观测符合的规定，特殊情况上报批准除外。 | 1.无本矿区开采沉陷参数者，不能满足矿区生产需要，扣0.5分。 2. “三下”开采未建立岩移观测站，扣1分;观测站无设计或未按规程规定进行观测、总结，扣0.5分。 |
|  | 7.仪器保管与使用 （1）有仪器、设备保管使用制度，有动态设备管理卡片。 （2）按规定对仪器、设备进行检校，设备卡片记录符合规定。 （3）设备完好，测量仪器几何关系正确。 （4）不使用超过报废使用限期的仪器(电子仪器8～10年，光学仪器15年)。 | 1.无仪器卡片扣1分，登卡不全每缺一台扣0.2分。 2.使用不合格仪器每台/次扣1分，在用仪器未按规定检校和登帐每台/次扣0.5分。 3.仪器登记卡片、检校纪录卡片内容填写不齐全、不确切，每处扣0.1分。 4.仪器的几何关系不正确，不能正常使用，每台/次扣1分，使用超过使用限期应报废的仪器，每台/次扣0.5分。 本项分扣完为止。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 四 矿 井 地 质 基 础 工 作 35分 | 1.地质报告 (1)有矿井不同生产阶段的精查或最终地质报告、建井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告和矿井地质条件分类报告 。 (2)矿井地质报告每8～10年修编一次,并经上级主管部门审批。 (3)矿井零星补钻，在施工结束后3个月内提出地质资料。 | 1.未按不同生产阶段要求提交地质报告,每次扣3分；矿井零星补钻未提出地质资料的每次扣1分。 2.地质报告从上一次修编批准后(或基建移交的报告)至检查之日,超过10年未修编，扣3分（未完成修编视为未修编）,未经上级主管部门审批扣1分；矿井地质报告在审批后第二年未完成印刷、上报扣2分。 |
|  | 2.地质说明书： (1)各项采掘工程在设计施工前,地测防治水部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书(简称“三书”)。 (2)有按《煤矿地质测量工作暂行规定》由设计部门提交的并经总工程师（或技术主管）签字批准的“委托书”。 (3)“三书”文字、原始资料、图纸等数字相符,内容达到规范要求。 | 1.未按规定提交“三书”，每项扣1分。 2.对照采掘工程设计,施工日期,提交“三书”的时间达不到《煤矿地质测量工作暂行规定》的规定,每一处扣0.3分。 3.没有委托书,缺一次扣0.5分; 未按委托书时间要求提交,每次扣0.3分。 4.说明书的内容不全、有错漏、内容矛盾,每处扣2分。 |
|  | 3.地质图纸 (1)有:①矿井地形地质图,1：2000～1:5000。 ②矿井可采煤层底板等高线及储量计算图,1:2000～1:5000。 ③矿井地质剖面图,1:2000～1:5000。 ④矿井煤(岩)层对比图，1:200～1:500。 ⑤煤系地层综合柱状图，1:200～1:1000。 ⑥矿井水平地质切面图，1: 2000～1:5000。 (2) 图纸质量符合规定，图面清洁，层次分明,线条均匀,色泽准确适度,符号、注记等符合规定。 | 第1小项中：图种不全每缺一种扣2分，图幅不全扣1分，只有蓝晒图(或复印图)扣1分，.比例尺不符合要求(指小于规定的比例尺)扣1分。 第2小项中：1.内容不全每处扣0.1分，不按图例符号绘制每处扣0.1分，图面有污损,每处扣0.2分。 注：所有地质图原图使用不小于0.1mm厚的聚酯薄膜绘制，图上可变部分(如储量块段划分,级别圈定及升降数字、预测的地质构造等)可以画在蓝图上。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
|  | 4.技术成果资料 (1)必备的成果资料及台账： ①井田大中型地质构造台账。 ②井筒、石门见煤点台账。 ③井上下地质钻孔成果台账。 (2)必备的日常用图： ①采区地质剖面图, 1:500或1：2000。 ②分煤层生产地质图,1：1000或1：2000。 （3）必备的井巷地质素描图： ①主要岩石大巷素描图。 ②石门、斜井、岩石上下山素描图。 | 第1小项中：每缺1种扣1分，台账内容不全、数字前后矛盾、字迹潦草不清、涂改每处扣0.1分，当年施工的地质钻孔 无设计或无验收评级报告扣1分，台账成果卡片页码、登账人、审核人未签字每处扣0.1分，台账缺封皮、目录每处扣0.2分。 第2小项中：每缺一张扣0.2分，采掘工程及地质内容未及时填绘每次扣0.1分，分煤层生产地质图每月5日前未补充、修改完毕每处扣0.1分，绘制内容不符合规定要求或有错、漏每处扣0.1分。 第3小项中：每漏编录一次或无素描图扣0.2分，编录内容达不到要求每处扣0.2分。 |
|  | 5.原始资料 (1)有专用记录本。 ①分档按时间顺序保存, 有目录、索引,便于查找。 ②记录本齐全,不少页，每本每页都按顺序编号。 (2)记录本内容齐全,字迹、草图清楚,数字无涂改。 (3)地质记录本上反映的外业工作情况,要符合《矿井地质规程》规定。 | 1.无专用记录本扣0.5分，每缺少一种记录本扣1分。 2.保管混乱,无目录、索引，扣0.5分。 3.无本、缺页，每少一本扣0.5分，每缺1页扣0.2分。 4.记录本无编号、页码,字迹潦草无法辨认,涂改严重的每处扣0.1。 5.记录本无观测日期、地点或无观测者签名,每处扣0.1分。反映的观测方法的精度达不到要求,每处扣0.2分。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
|  | 6.地质预报 (1) 所有生产工作面有月预报，工作面条件变化、影响安全生产时，有及时的临时预报。预报有文字说明和预报区附图，以年为单位装订成册。 (2)预报的内容包括时间、地点、范围、对生产的影响、应采取的措施等。 (3)预报结果应保证煤矿正常安全生产，不因预报错误造成工程事故。 (4) 地质预报经矿总工程师(或技术主管)批准。 | 1.缺月预报，每次扣0.5分，缺临时预报每次扣0.3分。 2.预报未经总工程师(或技术主管)批准，每次扣1分。 3.预报图、文、表中内容不齐全、不正确，每处扣0.5分。 4.预报不按规定时间上报,每次扣0.5分;工作面地质条件发生变化，影响安全生产未及时预报,每次扣0.5分。 5.预报内容简单,不能指导生产,每次扣0.2分，预报错误造成工程事故,每次扣1分。 6.预报未按规定保存或丢失,每次扣0.5分。 |
| 五 水 文 地 质 基 础 工 作 10分 | １.水文地质图纸 (1)有必备的水文地质图纸①矿井综合水文地质图1:2000或1:5000。 ②区域水文地质图 1：10000-1：100000。 ③矿井充水性图1:2000或1:5000。 ④矿井水文地质剖面图1:2000。 ⑤矿井综合水文地质柱状图1:200或 1:500。 ⑥矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。 ⑦井上下排水系统示意图。 ⑧强含水层的等水位(压)线图1:2000或 1:5000。 (2)图纸的内容： ①符合《煤矿防治水规定》规定。 ②图面清洁,线条符号正确,使用0.1mm薄膜绘制。 ③矿井充水性图每半年修改一次,水文地质剖面图及其它各种图纸在补勘后或修改矿井地质报告时修改,若内容变化较大,图纸老化等影响应用时应提前修改。 (3)图面清洁,层次分明,线条均匀,色泽准确适度,符号、注记等符合《煤矿地质测量图例》规定。 (4)各图种之间内容无矛盾。 | 第1小项中每缺一图（含无原图、比例尺不符合要求）扣2分，图幅不全扣1分。 第2小项中内容不全或有明显错漏每处扣0.2分，精度达不到规定每处扣0.1分。 第3小项中不按统一规定的图例符号绘制每处扣0.1分,图面有污损扣0.1分。 第4小项中各图种内容有矛盾每处扣1分。 说明： 无计算机绘图或薄膜图的厚度小于0.1mm按缺图处理，主要含水层等水位(压)线图可用蓝晒图代替，无方格网的图种，检查全幅图。 |
| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
|  | 2.技术成果资料（有下列台帐） (1)矿井涌水量观测成果台账。 (2)气象资料台账。 (3)地表水文观测成果台账。 (4)钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账。 (5)抽（放）水试验成果台账。 (6)矿井突水点台账。 (7)井田地质钻孔综合成果台账。 (8)井下水文地质钻孔成果台账。 (9)水质分析成果台账。 (10)水源水质受污染观测资料台账。 (11)水源井（孔）资料台账。 (12)封孔不良钻孔资料台账。 (13)矿井和周边煤矿采空区相关资料台账。 (14)水闸门（墙）观测资料台账。 (15)其他专门项目的资料台账。 | 1.每缺1种台帐扣1分。 2.台账内容不全,数字前后矛盾,字迹潦草不清,每页划改3次以上,每处扣0.1分;有涂改现象,每处扣0.2分。 3.台账与原始记录对照,每处错误扣0.5分。 4.当年的观测成果应及时填写,每发现一种台账没及时填写,扣0.1分。 5.未装订成册,无目录、索引，扣0.1分。 6.无观测、编制和审核人签字，每处扣0.1分。 |
|  | 3.原始资料 (1)有：井下涌水量观测记录本、井下突(涌)水点观测记录本、水文观测孔(灰岩)调查观测记录本、周边矿井(特别是小煤矿)调查记录本等专用记录本。 (2)记录字迹清楚、内容详细，符合《煤矿防治水规定》规定。 | 1.无专用记录本扣0.5分，缺少一种记录本扣0.5分。 2.保管混乱，无目录、索引,，扣0.3分。 3.丢本、缺页,每少一本扣0.5分;每缺1页扣0.2分。 4.记录本上反映的观测内容达不到规定,每处扣0.2分。 |
|  | 4.水情水害预报 (1)执行水害预测预报、水害隐患排查治理、水情水害旬报等制度。 (2)有正规水害预报,附有1:500或1:2000采掘工程图,预报标清积水区及可能积水区的空间位置，标明“三线”。预报图表相符,内容齐全,描述准确，措施有针对性,签字齐全。 (3)当月计划变更,存在水害隐患工作面,提前5～6天发出水害通知单。 (4)及时分析水情水害，临时预报、月预报、年预报相结合，及时总结,并按年度装订成册。 (5)预报结果保证煤矿正常生产，避免因预报错误而造成透（突）水事故。 (6)预报分析内容符合《煤矿防治水规定》规定。 | 1.未执行制度扣0.5分。 2.缺报或未按规定发放水害通知单扣3分。 3.内容不全每处扣0.1分。 4.内容简单不确切，水害种类未能定性、定量，措施无针对性,不能指导生产,每次扣2分(确实无法定量除外)。 5.图表不符,水害符号及描述不准确,每处扣0.1分。 6.全年水害预报未装订成册，扣0.5分。 7.因预报错误造成一般透（突）水事故扣2分，造成灾害事故扣5分。 |

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 六 防 治 水 工 作 10分 | 1.技术管理 (1)坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，工作面一旦出现水情，立即停止作业，撤出人员，报告矿调度室，组织排查；对有水害威胁又无法排除的地段不得开采。凡不清楚或有怀疑的地段,必须探放水, 并有探放水设计及技术措施；设计符合《煤矿防治水规定》的规定。 (2)防探水钻孔有单孔设计，设计符合《煤矿防治水规定》规定。 (3)井田范围内的废弃小煤矿,特别是威胁大矿安全的废弃小煤矿坑口位置和开采范围及水文地质情况清楚,存在问题及时上报有关部门。 (4)具备完整的防排水系统图(1:2000～1:5000)。 (5)每旬进行一次防治水隐患排查,并有书面排查分析记录。 (6)井上下防治(探)水工作符合《煤矿防治水规定》及相关规定，有落实。 (7)与强含水层有水力联系的导水断层、钻孔，有大量积水的老窑和老空区及小窑或老空积水无法排除时，留设防（隔）水煤柱。煤柱设计符合《煤矿防治水规定》规定，并按规定程序上报审批。 | 1.防水工程无设计或未经批准扣1分。 2.无探放水设计及技术措施扣5分，因未探水发生透水事故每次扣5分。 3.无单孔设计扣1分，钻孔达不到《煤矿防治水规定》规定扣0.5分。 4. 废弃小煤窑坑口位置不清，水文地质情况可以查清而未查清扣2分;危害情况反映不及时扣2分。 5.无防排水系统图扣2分，内容不详细每处扣0.5分。 6.没有定期进行防治水排查,无排查分析记录，每缺1次，扣2分。 7.井上下防治(探)水工作不符合要求扣2分。 8.应留设防水煤柱而没留设的扣2分；无矿总工程师批准扣1分。 |
|  | 2.工程质量 (1)威胁矿井安全的废弃小窑及钻孔等,应进行封、堵、排等处理,达到防水要求。 (2)矿井各类防隔水煤柱的留设,符合《煤矿防治水规定》。 | 1.防治方案技术处理不当，每处扣0.2分。 2.各类防探水钻孔及防隔水煤柱质量达不到规定者,每处扣1分。 本项分扣完为止。 |

九、安全监控系统

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 系统配置 15分 | 1.按AQ1029标准规定装备矿井安全监控系统、风电闭锁、便携式甲烷检测报警仪。 2.传感器、风电闭锁、便携式甲烷检测报警仪的备用量不少于20%。 3.监控中心站24小时连续工作，监测状态、数据显示与现场相符,存储、打印正常。 4.监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传符合AQ1029标准规定。 | 各项有一处不合格扣1分，扣完本项分为止。 |
| 二 安装 15分 | 1.监控分站、交换机安装位置符合AQ1029标准。 2.传感器、风电闭锁的安装位置，符合AQ1029标准规定。数据显示、声光报警正常。 3.光缆、信号电缆的敷设吊挂整齐。 | 一处不符合规定扣2分，扣完本项分为止。 |
| 三 便携式甲烷检测报警仪 10分 | 1.下井人员按AQ1029标准规定携带便携式甲烷检测报警仪。 2.机载甲烷检测报警断电仪完好，否则，司机必须携带便携式甲烷检测报警仪。 | 一人未携带便携式甲烷检测报警仪扣1分，扣完本项分为止。 |
| 四 调校 15分 | 1.安全监控设备按使用说明书的要求定期调校。 2.每10天使用校准气样和空气样对甲烷传感器、便携式检测报警仪调校1次。 3.每10天对甲烷传感器超限断电功能进行测试。 | 未按时调校每台扣1分，误差超限扣2分；未使用标准气样校准的每台扣5分；未对甲烷传感器超限断电功能进行测试的一台次扣2分； 扣完本项分为止。 |
| 五 运行维护 20分 | 1.监控中心站值班人员24小时值班。 2.安全监测工24小时值班。 3.安全监控设备检修室设备仪器配备符合AQ1029标准规定。 | 每少一次值班，扣1分；每少一种设备仪器或一台设备仪器失灵扣2分。 扣完本项分为止。 |
| 六 管理和制度 15分 | 1.安全监测监控工持证上岗。 2.传感器、便携式检测仪在有效期。 3.安全监控人员（值班和标校、安装、维修）配备符合要求。 4.有瓦斯事故应急预案。 5.按规定审阅瓦斯监测日报。 6.监控系统符合国家要求。 7.新水平、新采区、新工作面的安全监控系统建设，做到“三同时”。 8.执行值派班流程，派班内容具体，有针对性。施工时按派班指令进行作业。 | 系统不符合国家要求扣15分；每发现一人未持证扣2分；每发现一台仪器检定证无效扣2分；未制定管理制度或瓦斯事故应急预案扣5分；未按规定审阅瓦斯监测日报，一人次扣5分；未做到“三同时”扣10分；值派班不符合扣2分。 扣完本项分为止。 |
| 七 基础管理 10分 | 1.设备、仪表台账齐全。 2.安全监测监控设备故障记录、检修记录、值班记录齐全。 3.巡检记录、甲烷传感器标校记录、便携式检测报警仪标校记录、安全监测监控设备调试校正记录齐全。 4.有中心站运行日志。 5.甲烷监测数据保存一年以上。 6.有安全监控设备使用情况月报。 7.有矿井安全监控设备布置图和断电控制图。 | 一处不符合规定扣1分。 扣完本项分为止。 |

十、运销

| 项目 | 内容及标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 一 基础管理 25分 | 1.健立健全安全和质量标准化管理规章制度，并统一装订成册。 2.生产系统及各种设备运行、检查、检修记录齐全。 3.每月安全质量标准化自检结果记录齐全。 4.各工种安全操作规程、作业规程齐全、完整；临时工程有专项技术措施。 5.特殊工种必须持证上岗，并按期进行复审。 6.高压电气停送电、检修执行工作票制度，工作票、操作票符合规范。临时用电、临时照明及使用行灯有临时措施。 7.领导值班、派班、带班、盯岗记录齐全。 8.应急预案（火灾、防汛）齐全，按规定进行演练，演练结果形成规范的报告。 9,健全技术档案，各种技术管理资料归档及时，主要设备技术档案资料齐全。 10.运销生产系统、皮带运输及供电系统图纸齐全，每季度补充一次。 11.各种培训按计划执行,有培训、考核记录,员工熟知本岗位责任制、安全规程、操作规程，并规范操作。 12.有关运销生产技术资料使用计算机管理。 | 第6条不符合要求扣3分；其它一项不符合扣2分。 扣完本项分为止。 |
| 二 安全管理 60分 | 1.安全管理机构健全，运行有效，记录齐全。有完整的设备运行、检查、检修及事故记录。 2.各种机电设备的保护装置齐全、有效。有定期检查、试验记录。 3.有健全的安全用电管理制度和防止触电的安全技术措施。各项电气试验、电气检测按规定进行，并符合规程要求，记录齐全。 4.储煤场返煤、盘倒作业制定专项安全措施，专项措施有防止煤堆塌陷内容。 5.在距离地面垂高超过2米以上的地点工作时，制定并落实高空作业防坠措施。 6.所有漏煤眼入口、溜煤道行人侧设置安全防护栏。 7.主运煤皮带系统的安全保护装置齐全可靠、符合规程要求。皮带运输机、溜槽等经常跨越人员的地点，设置安全可靠的行人过桥。 8.清仓及各种专项检修工程制定有针对性的安全措施。 9.沿皮带机人行道侧敷设防火管路，防火水压及水量符合要求，50m有一个阀门,备有25m灭火软管，快速连接件，系统灵敏可靠。主皮带道禁止使用明火取暖。 10.主要产尘点敷设防尘管路及喷雾装置，有效降尘。 11.设备外露的转动、传动及可能危及人身安全的部位设置安全可靠的防护装置。 12.新设备、新材料、新技术、新工艺投入使用前，制定安全使用规范和安全技术措施，并对相关人员进行培训考试。 13.锅炉、铲车、汽车、吊车等特种设备的管理使用符合相关规定。 14.铁路装运线作业，遵守铁路有关规定，并建立安全有效的信号联络办法。 15.电气焊作业按程序履行审批手续；严格执行相关规程、措施。 16.在线测灰仪有专项安全管理措施。 17.捡拾火工品有专项安全管理措施。 18.有燃油、油脂、化验试剂的领用、储存、使用安全管理措施。 19.有井下采样、验收安全管理措施，相关人员经培训、考试合格。 | 一项不符合扣4分，扣完本项分为止 |
| 三 设备管理 9分 | 1.设备综合完好率不低于90%. 2.在用主要设备台台完好。 3.小型设备的综合完好率90％以上. 4.各种电缆不延燃，接线工艺规范，无鸡爪子、无明接头、无羊尾巴。 5.电缆吊挂符合规定。电缆上无积尘，无悬挂物。 6.特种设备使用、保养、维修规范，状态良好。 7.设备按月核对，账、物、卡相符。 | 设备综合完好率低于90%不得分；在用主要设备一台不完好扣3分；其它一项不符合扣1分。 扣完本项分为止。 |
| 四 文明生产 6分 | 1.生产系统及各工作场所、岗点文明整洁，无积尘、无积水、无杂物、无油污。 2.各种物品分类存储，码放整齐，标示清楚，不影响行人安全。 3.各种垃圾有专门存放点并及时清运。 4.各种缆、线、管路吊挂一致，排列整齐。 5.防火器材按规定配置齐全，实行台帐管理，定期更换。 6.各种设备管理牌、安全警示标志齐全、醒目。 7.按规定使用个体防护用品。 | 一项不合格扣1分。 扣完本项分为止。 |

注:在用主要设备指：主皮带、震动筛、破碎机、给煤机、变配电系统、牵引牛车系统、风选系统等。

附件3

20   　年度

北京市安全生产标准化矿井

申

请

表

矿井名称：

申请级别：

填表日期：      年     月     日

填 表 说 明

一、“煤矿主要指标情况”表中“传感器种类”指“甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器”等；“数量”指各种传感器数量之和。

二、“井工煤矿主要指标情况”表中人员管理系统情况“监控范围”应填“全矿井”或“部分区域”。

矿  井  基  本  情  况

| 矿井名称（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址及邮编 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |
| “六证”取得情况 | 采矿许可证 | 证号： | 有效期： |
|  | 安全生产许可证 | 证号： | 有效期： |
|  | 煤炭生产许可证 | 证号： | 有效期： |
|  | 矿长资格证 | 证号： | 有效期： |
|  | 矿长安全资格证 | 证号： | 有效期： |
|  | 营业执照 | 证号： | 有效期： |
| 生产能力 | 设计能力 | 万吨/年 |  |
|  | 核定能力 | 万吨/年 |  |
|  | 申报年度原煤产量 | 万吨 |  |
| 可采储量 | 万吨 | 主要煤种 |  |
| 煤层平均厚度 | 米 | 煤层最大厚度 | 米 |
| 煤层平均倾角 | 度 | 煤层最大倾角 | 度 |
| 主要灾害类型 |  |  |  |
| 瓦斯等级 | 相对涌出量 m³/t, 绝对涌出量 m³/min |  |  |
|  | 鉴定等级： 低瓦斯□ 高瓦斯□ 突出□ |  |  |
| 采煤方法 |  | 通风方式 |  |
| 采煤工作面个数及产量 | 合计 | 个 | 万吨 |
|  | 综采 | 个 | 万吨 |
|  | 高档普采、普采 | 个 | 万吨 |
|  | 炮采 | 个 | 万吨 |
|  | 其他 | 个 | 万吨 |
| 掘进工作面个数及进尺 | 合计 | 个 | 米 |
|  | 综掘 | 个 | 米 |
|  | 炮掘 | 个 | 米 |
|  | 其他 | 个 | 米 |
| 在册职工人数 |  | 从事井下作业人数 |  |

矿 井 主 要 指 标 情 况

| 采掘机械化程度 | 采煤 |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综掘 |  | % |  |
|  | 掘进装载 |  | % |  |
| “三量”可采期 | 开拓 年, 准备 月， 回采 月。 |  |  |  |
| 回采率 | 采区 | % | 采煤工作面 | % |
| 安全监控系统情况 | 型号 |  | 传感器种类/数量 | 种 / 个 |
| 人员管理系统情况 | 型号 |  | 监控范围 |  |
| 劳动组织制度（定员人数） |  |  | 是否超能力生产 |  |
| 安全培训 | 主要负责人及安全生产管理人员数量及持证率 |  | 人 | ％ |
|  | 特种作业人员数量及持证率 |  | 人 | ％ |
|  | 全员数量及教育培训率 |  | 人 | ％ |
| 专业技术人员情况 | 本科以上 人，大专 人，中专 人，专业人员占职工总数 % |  |  |  |
| 支护方式 |  |  | 是否使用国家明令禁止的设备 |  |
| 设备完好率 | 完好设备 台， 在籍设备 台， 租〈借〉入设备 台， 租〈借〉出设备 台。 设备完好率 %。 |  |  |  |
| 安全费用提取和使用情况 | 本年度提取 万元，平均吨煤提取 元，本年度使用 万元。 |  |  |  |
| 风险抵押金存储和使用情况 | 本年度存储 万元， 本年度使用 万元。 |  |  |  |
| 隐患排查治理情况 | 本年度共排查隐患 项，整改 项；重大隐患 项，整改 项。 |  |  |  |
| 百万吨死亡率 |  |  |  |  |

安全生产标准化矿井得分情况表

矿       井      得       分：        分

矿    自    评     得     分：        分

公    司   考   评   得   分：        分

| 序号 | 项 目 | 矿井 得分 | 矿自评 得分 | 公司 考评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 |  |  |  |
| 2 | 采煤 |  |  |  |
| 3 | 掘 进 |  |  |  |
| 4 | 通风 |  |  |  |
| 5 | 机电 |  |  |  |
| 6 | 运输 |  |  |  |
| 7 | 采掘机电 |  |  |  |
| 8 | 地测防治水 |  |  |  |
| 9 | 安全监控 |  |  |  |
| 10 | 运销 |  |  |  |

审  批  情  况

煤矿自查结果： 矿长签字： 年 月 日（盖章）

公司意见： 年 月 日（盖章）

集团意见： 年 月 日（盖章）